检  测  报  告

试验名称：气管的拉拔强度

| 主检： |  | 日期： | 2022年11月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 轻卡气囊总成 | 车 型 | 轻卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SLT0010277 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 智能气控开发 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 王志伟 电话：18031414583 | 送样日期 | 2022年11月1日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年11月8日 |
| 试验项目 | 气管的拉拔强度 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20221102SQS267试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2022年11月1日智能气控开发送检的轻卡气囊总成按照GR20221102SQS267试验申请单，检测气管的拉拔强度，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年11月8日—2022年11月8日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：16.3℃；湿度：22.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2023年7月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.将气管安装在空气弹簧的管接头上，配管长度＞150mm，以200mm/min的速度拉伸，直到拉脱为止。

2、评价标准

试验后，拉拔力要＞120N。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果（N）. 轻卡气囊总成; 267-003-202211; 114.92. 267-004-202211; 109.50.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**