检  测  报  告

试验名称：寿命耐久

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 调高手柄 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0010251 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 孙国 13898083378 | 送样日期 | 2022年10月28日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年10月28日 |
| 试验项目 | 寿命耐久 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20221028SQS258申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2022年10月28日新技术中心送检的调高手柄依据编号GR20221028SQS258申请单 进行寿命耐久试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年10月28日—2022年11月11日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：18.1℃；湿度：39.0% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器力值量程：±2000N 机器人位移量程：0-2.4m 承载重量：160kg | 2023年7月27日 |

三、试验方法及评价标准

- 试验方法

- 将H6调高手柄总成安装在固定支架上； - 拉线另一端垂吊4Kg重物； - 将手柄从最低档位向上拉动，每次一档，之间停顿一下使手柄回复到原位，一共10档，然后向下拉动10档，与向上动作相同，此为一个循环。 - 共5000个循环，每日测试一下手柄档位功能是否正常；

2、评价标准

每日测试一下手柄档位功能是否正常

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 结果描述. 调高手柄; 258-001-202210; - 924次时手柄档位功能正常； - 2000次时手柄档位功能正常； - 3040次时手柄档位功能正常； - 4050次时手柄档位功能正常； - 4676次时手柄档位功能正常； - 5000次时手柄档位功能正常。. 258-002-202210; - 1695次时手柄档位功能正常； - 3865次时手柄档位功能正常； - 5000次时手柄档位功能正常。. 258-003-202210; - 1585次时手柄档位功能正常； - 3208次时手柄档位功能正常； - 4835次时手柄档位功能正常； - 5000次时手柄档位功能正常。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**