检  测  报  告

试验名称：单支滑轨松动间隙

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 滑轨 | 车 型 | H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0000443 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 前期质量部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 王熙龙 13716448256 | 送样日期 | 2022年11月8日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年11月9日 |
| 试验项目 | 单支滑轨松动间隙 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 805-2008 5.4 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2022年11月8日前期质量部送检的H4滑轨按照QC/T 805-2008 《乘用车座椅用滑轨技术条件》进行松动间隙检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年11月9日—2022年11月9日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：16.7℃；湿度：29.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显式推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2023年7月28日 |
| 2 | 数显百分表 | L-179 | 0-50mm | 桂林广陆数字测控有限公司 | 0.01mm | 2023年08月11日 |
| 3 | 直角尺 | L-095 | 500mm | / | 1mm | 2022年12月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将滑轨固定在测试台上，并在最后或最前位置锁定滑轨。先从一个方向施加规定的作用力，调百分表至零位，再反方向施加规定的作用力，读取表中的位移量（上下及左右试验施力测量点位于上滑轨端面向内10mm处）。

2、评价标准

项目; 松动间隙（mm）. 位置; 载荷（N）. 前后; 100; ≤0.35. 左右; 50; ≤0.50. 上下; 50; ≤0.50.

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称：; 滑轨; 样品编号：; 274-001-202211. 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）; 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）; 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）. 前 向; 1; 100.4; 0.10; 左 向; 1; 54.3; 0.52; 上 向; 1; 50.7; 0.55. 2; 103.8; 0.19; 2; 51.2; 0.51; 2; 50.5; 0.51. 3; 104.5; 0.19; 3; 50.6; 0.55; 3; 50.2; 0.47. 间隙最大值; 0.19; 间隙最大值; 0.55; 间隙最大值; 0.55. 后 向; 1; 105.4; 0.07; 右 向; 1; 53.7; 0.78; 下 向; 1; 51.3; 0.35. 2; 102.4; 0.12; 2; 51.1; 0.77; 2; 50.2; 0.36. 3; 106.0; 0.13; 3; 51.6; 0.72; 3; 51.6; 0.47. 间隙最大值; 0.13; 间隙最大值; 0.78; 间隙最大值; 0.47. 样品名称：; 滑轨; 样品编号：; 274-002-202211. 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）; 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）; 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）. 前 向; 1; 102.4; 0.06; 左 向; 1; 50.3; 0.30; 上 向; 1; 50.7; 0.20. 2; 103.4; 0.10; 2; 51.9; 0.52; 2; 50.9; 0.21. 3; 103.6; 0.10; 3; 51.6; 0.55; 3; 51.2; 0.21. 间隙最大值; 0.10; 间隙最大值; 0.55; 间隙最大值; 0.21. 后 向; 1; 103.2; 0.16; 右 向; 1; 50.9; 0.94; 下 向; 1; 51.4; 0.32. 2; 104.5; 0.13; 2; 51.0; 0.76; 2; 51.4; 0.30. 3; 102.4; 0.12; 3; 51.6; 0.76; 3; 50.7; 0.34. 间隙最大值; 0.16; 间隙最大值; 0.94; 间隙最大值; 0.34.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**