检  测  报  告

试验名称：单只滑轨滑动阻力

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 滑轨 | 车 型 | H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0000443 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 前期质量部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 王熙龙 13716448256 | 送样日期 | 2022年11月8日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年11月9日 |
| 试验项目 | 单只滑轨滑动阻力 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 805-2008 5.3 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2022年11月8日前期质量部送检的H4滑轨按照QC/T 805-2008 《乘用车座椅用滑轨技术条件》进行滑动阻力检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年11月9日—2022年11月10日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：16.7℃；湿度：29.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显式推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2023年7月28日 |
| 2 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | / | 2023年7月28日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

滑轨总成在保温4h后，上部施加P=80kg的载荷(单只滑轨不加载)，先滑动10个循环，再用测力计试验其滑动阻力，试验需在常温、90℃、-40℃温度下各进行一次。

2、评价标准

单只滑轨的滑动阻力：常温和90℃时为15-58N，-40℃时为15-88N； 总成状态的滑动阻力：常温和90℃时为30-166N，-40℃时为30-180N。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 环境; 方向; 测量值（N）; 平均值(N). NO.1; NO.2; NO.3; NO.4; NO.5. 滑轨; 274-001-202211; 常温; 前向; 11.0; 11.2; 11.1; 12.1; 11.3; 11.16. 后向; 10.1; 11.0; 12.5; 12.7; 11.5; 11.56. 90℃; 前向; 14.7; 14.0; 16.7; 12.9; 9.8; 13.62. 后向; 13.9; 11.9; 14.4; 12.3; 11.0; 12.7. -40℃; 前向; 24.7; 25.7; 24.1; 25.4; 24.8; 24.94. 后向; 19.2; 21.4; 22.5; 22.9; 22.7; 21.74. 滑轨; 274-002-202211; 常温; 前向; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 后向; 解锁后滑; 解锁后滑; 解锁后滑; 解锁后滑; 解锁后滑; 解锁后滑. 90℃; 前向; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 后向; 解锁后滑; 解锁后滑; 解锁后滑; 解锁后滑; 解锁后滑; 解锁后滑. -40℃; 前向; 13.2; 13.1; 9.5; 8.6; 10.0; 10.88. 后向; 10.3; 5.1; 5.5; 7.2; 5.0; 6.62.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**