检  测  报  告

试验名称：松动间隙

| 主检： |  | 日期： | 2022年11月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 滑轨 | 车 型 | M3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0000147 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 西安技术质量部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 付佳 电话：19929031385 | 送样日期 | 2022年10月28日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年11月7日 |
| 试验项目 | 松动间隙 |  |  |
| 试验标准 | QC/T805-2008 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2022年10月28日西安技术质量部送检的滑轨按照QC/T805-2008检测标准，检测松动间隙，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年11月7日—2022年11月7日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：16.8℃；湿度：28.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2023年7月28日 |
| 2 | 数显百分表 | L-179 | / | 桂林广陆数字测控有限公司 | / | 2023年8月11日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.将滑轨固定在测试台上，并在最后或最前位置锁定滑轨。先从一个方向施加规定的作用力，调百分表至零位，再反方向施加规定的作用力，读取表中的位移量（上下及左右试验施力测量点位于上滑轨端面向内10mm处）。

2、评价标准

项目; 松动间隙（mm）. 位置; 载荷（N）. 前后; 100; ≤0.35. 左右; 50; ≤0.50. 上下; 50; ≤0.50.

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

左侧滑轨. 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）; 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）; 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）. 前 向; 1; 100.9; 0.11; 左 向; 1; 51.2; 0.22; 上 向; 1; 50.3; 0.27. 2; 101.3; 0.11; 2; 50.7; 0.22; 2; 51.1; 0.27. 3; 100.7; 0.11; 3; 51.3; 0.22; 3; 50.7; 0.26. 最大值; 0.11; 最大值; 0.22; 最大值; 0.27. 后 向; 1; 101.2; 0.09; 右 向; 1; 50.3; 1.01; 下 向; 1; 50.7; 0.33. 2; 101.6; 0.09; 2; 50.7; 1.00; 2; 50.6; 0.33. 3; 101.3; 0.09; 3; 50.6; 1.01; 3; 50.3; 0.33. 最大值; 0.09; 最大值; 1.01; 最大值; 0.33. 样品名称： 滑轨 样品编号： 259-001-202210 供应商：新荣飞 右侧滑轨. 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）; 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）; 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）. 前 向; 1; 101.2; 0.14; 左 向; 1; 50.2; 0.77; 上 向; 1; 50.5; 0.53. 2; 100.7; 0.14; 2; 50.8; 0.77; 2; 51.2; 0.53. 3; 100.5; 0.14; 3; 51.2; 0.76; 3; 50.7; 0.57. 最大值; 0.14; 最大值; 0.77; 最大值; 0.57. 后 向; 1; 102.6; 0.09; 右 向; 1; 50.3; 0.41; 下 向; 1; 50.7; 0.18. 2; 101.7; 0.09; 2; 50.2; 0.41; 2; 50.3; 0.16. 3; 100.5; 0.09; 3; 50.8; 0.41; 3; 50.5; 0.15. 最大值; 0.09; 最大值; 0.41; 最大值; 0.18. 样品名称： 滑轨 样品编号：259-002-202210 供应商：南皮. 左侧滑轨. 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）; 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）; 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）. 前 向; 1; 101.8; 0.03; 左 向; 1; 50.8; 0.27; 上 向; 1; 51.2; 0.54. 2; 101.7; 0.03; 2; 51.2; 0.30; 2; 50.8; 0.53. 3; 101.2; 0.03; 3; 50.6; 0.26; 3; 50.6; 0.53. 最大值; 0.03; 最大值; 0.30; 最大值; 0.54. 后 向; 1; 101.6; 0.27; 右 向; 1; 50.6; 1.11; 下 向; 1; 50.9; 0.24. 2; 102.3; 0.27; 2; 50.5; 1.09; 2; 50.3; 0.23. 3; 101.2; 0.27; 3; 50.1; 1.08; 3; 50.6; 0.23. 最大值; 0.27; 最大值; 1.11; 最大值; 0.24. 右侧滑轨. 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）; 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）; 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）. 前 向; 1; 102.3; 0.09; 左 向; 1; 50.5; 0.97; 上 向; 1; 50.6; 0.11. 2; 102.1; 0.09; 2; 50.3; 1.01; 2; 50.5; 0.11. 3; 101.2; 0.08; 3; 50.3; 0.99; 3; 50.8; 0.11. 最大值; 0.09; 最大值; 1.01; 最大值; 0.11. 后 向; 1; 100.8; 0.16; 右 向; 1; 51.8; 0.18; 下 向; 1; 50.8; 0.22. 2; 100.2; 0.16; 2; 50.3; 0.18; 2; 50.6; 0.22. 3; 101.3; 0.16; 3; 50.8; 0.20; 3; 50.1; 0.21. 最大值; 0.16; 最大值; 0.20; 最大值; 0.22.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**