检  测  报  告

试验名称：靠背骨架总成间隙

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | P203 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 电话：15774394381 | 送样日期 | 2022年11月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年11月18日 |
| 试验项目 | 靠背骨架总成间隙 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 740-2017 5.10 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2022年11月16日座椅开发部送检的P203驾驶员座椅总成按照 QC/T 740-2017 5.10 《乘用车座椅总成》进行靠背骨架总成间隙试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年11月18日—2022年11月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：15.4℃；湿度：36.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显式推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2023年7月28日 |
| 2 | 数显百分表 | L-179 | 0-50mm | 桂林广陆数字测控有限公司 | 0.01mm | 2023年08月11日 |
| 3 | 直角尺 | L-095 | 500mm | / | 1mm | 2022年12月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将前座椅骨架总成固定在试验台上并调节至设计位置，在靠背上横梁上端中心（对于管框结构为上横管中心）施加一个试验力，方向为前后纵向，大小为147N，前向加载和后向加载的测量值之和即为间隙。

2、评价标准

检测项目; 检测值. 25N; 147N. 间隙; ≤3.5mm; ≤15mm.

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

驾驶员座椅总成; 载荷（N）; 间隙mm; 总间隙（mm）; 最大值 （mm）. 正向; 反向. 25; 0.51; 0.37; 0.88; 0.98. 0.50; 0.32; 0.82. 0.47; 0.46; 0.93. 0.56; 0.42; 0.98. 0.47; 0.46; 0.93. 0.53; 0.33; 0.86. 147; 3.16; 3.08; 6.24; 6.96. 3.50; 3.12; 6.62. 3.83; 3.13; 6.96. 3.28; 3.06; 6.34. 3.27; 3.25; 6.52. 3.12; 2.30; 5.42.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**