检  测  报  告

试验名称：扶手承载力

| 主检： |  | 日期： | 2022年11月22日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 左侧扶手本体总成/右侧扶手本体总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0011612/SHT0011613 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 电话：15774394381 | 送样日期 | 2022年11月21日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年11月21日 |
| 试验项目 | 扶手承载力 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20221121SQS287试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2022年11月21日座椅开发部送检的左侧扶手本体总成/右侧扶手本体总成按照GR20221121SQS287试验申请单，检测扶手承载力，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年11月21日—2022年11月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：14.9℃；湿度：44.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2022年12月5日 |
| 2 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

方法一：扶手垂直承载力（F1）：如图对扶手施加垂直向下1300N的力，记录时间-位移曲线、永久变形量 方法二：扶手斜向承载力（F2）：如图对扶手施加45°方向990N的力，记录时间-位移曲线、永久变形量

2、评价标准

扶手不得出现破损、裂纹或严重的永久性破损，施力点位置永久变形量≤10mm。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

试验; 垂直测试; 试验; 45°测试. 力值（N）; 永久变形（mm）; 力值（N）; 永久变形（mm）. 方法一; 1312; 20.9; 方法二; 1007; 垂直; 水平. 17; 18.4. 方法一：时间-位移曲线 方法二：时间-位移曲线图

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**