报告编号（Report NO.）：

试验报告

Test Report

| # 产品名称： # Sample Name： | H6 调温式悬架座椅-加强火药型 H6 Climate Suspension Seat-Bigger Retractor Gunpowder |
| --- | --- |
| # 型号规格： # Sample Model： | # A9609109820 |
| # 委托单位： # Customer： | # 北京光华荣昌汽车部件有限公司 Beijing Goldrare Automobile Parts Co., Ltd |
| # 试验类别： # Category of test： | # 委托性试验 Commissioning test |
| # 发布日期： # Issued Date： | # 2022年10月26日 # Oct 26, 2022 |

上海机动车检测认证技术研究中心有限公司

Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification & Tech Innovation Center Co., LTD

声   明

Statement

- 报告无检测机构“报告专用章”或公章无效。

This report is invalid without stamp.

(2) 报告无主检、审核、批准人签名无效。

This report is invalid without any signature of the chief-tester, the supervisor or the approver.

(3) 报告涂改无效。

This report is invalid if altered.

(4) 复制报告未重新加盖检测机构“报告专用章”或公章无效。

The copy of this report is invalid if not stamped.

(5) 送样委托检测报告结果仅对来样负责。

Test result of this report is only responded to the samples.

(6) 对报告若有异议，请收到报告后 15 日之内向检测机构提出。

Any dissent to this report should be raised in 15 days after receiving report.

检验检测机构联络信息

地 址：	中国上海市嘉定区安亭镇于田南路68号

电 话：	+86-21-69080000

传 真：	+86-21-69080111

邮 编：	201805

邮 箱：	tssl@smvic.com.cn

网 址：	www.smvic.com.cn

Information of Test Unit

| Address: | No.68 South Yutian Road, Anting, Shanghai, P.R.China |
| --- | --- |
| Tel: | +86-021-69080000 |
| Fax: | +86-021-69080111 |
| Post Code: | 201805 |
| E-mail： | tssl @smvic.com.cn |
| Site： | www.smvic.com.cn |

委托单位联络信息

名 称：	北京光华荣昌汽车部件有限公司

地 址：	——

电 话：	——

传 真：	——

邮 编：	——

Information of the Customer

| Name: | Beijing Goldrare Automobile Parts Co., Ltd |
| --- | --- |
| Address: | -- |
| Tel: | -- |
| Fax: | -- |
| Post Code: | -- |
| E-mail： | -- |
| Site： | -- |

| 产品名称Sample Name |  |  | H6 调温式悬架座椅-加强火药型 H6 Climate Suspension Seat-Bigger Retractor Gunpowder |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格Model/Type |  |  | A9609109820 |  | 商标Trademark | —— |  |  |
| 样品编号Sample NO. |  |  | —— |  | 样品状况Sample Condition | 无异常Normal |  |  |
| 样品数量Quantity |  |  | 14 |  | 委托单位Customer | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 Beijing Goldrare Automobile Parts Co., Ltd |  |  |
| 生产企业Manufacturer |  |  | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 Beijing Goldrare Automobile Parts Co., Ltd |  | 送样者Sample sender | —— |  |  |
| 生产日期production date |  |  | —— |  | 收样日期Sample Arrival Date | —— |  |  |
| 试验依据和/或综合判定原则Basis for Test |  |  | 参照委托方试验大纲Refer to Client’s test outline |  |  |  |  |  |
| 试验项目Test item |  |  | 座椅动态前碰 Front Crash |  |  |  |  |  |
| 试验结论Test Conclusion |  |  | 经试验，该汽车座椅样品的所检项目结果见本报告试验结果汇总页。 Test Conclusion can be found in the following appendices. 签发日期：2022.10.26 Signed Date: Oct 26, 2022 （Stamp） |  |  |  |  |  |
| 备 注Remarks |  |  | 试验数据和照片详见数据光盘 See attached CD for data and photo in detail.（MS220196、MS220197、MS220198、MS220199、MS220200、MS220201、MS220204、MS220231、MS220242、MS220243、MS220244、MS220320、MS220321、MS220322） H6安全带预紧式调温悬架座椅第一次大火药60G碰撞试验（MS220196） H6 Climate Suspension Seat-1stBigger Retractor Gunpowder 60G Test（MS220196） H6安全带预紧式调温悬架座椅第二次大火药60G碰撞试验（MS220197） H6 Climate Suspension Seat-2ndBigger Retractor Gunpowder 60G Test（MS220197） H6安全带预紧式调温悬架座椅第三次大火药60G碰撞试验（MS220198） H6 Climate Suspension Seat-3rdBigger Retractor Gunpowder 60G Test（MS220198） H6安全带预紧式调温悬架座椅第四次大火药60G碰撞试验（MS220199） H6 Climate Suspension Seat-4thBigger Retractor Gunpowder 60G Test（MS220199） H6安全带预紧式调温悬架座椅第五次大火药60G碰撞试验（MS220200） H6 Climate Suspension Seat-5thBigger Retractor Gunpowder 60G Test（MS220200） H6安全带预紧式调温悬架座椅第六次大火药60G碰撞试验（MS220201） H6 Climate Suspension Seat-6thBigger Retractor Gunpowder 60G Test（MS220201） H6安全带预紧式调温悬架座椅第七次大火药60G碰撞试验（MS220204） H6 Climate Suspension Seat-7thBigger Retractor Gunpowder 60G Test（MS220204） H6安全带预紧式调温悬架座椅第八次大火药60G碰撞试验（MS220231） H6 Climate Suspension Seat-8thBigger Retractor Gunpowder 60G Test（MS220231） H6安全带预紧式调温悬架座椅第九次大火药60G碰撞试验（MS220242） H6 Climate Suspension Seat-9thBigger Retractor Gunpowder 60G Test（MS220242） H6安全带预紧式调温悬架座椅第十次大火药60G碰撞试验（MS220243） H6 Climate Suspension Seat-10thBigger Retractor Gunpowder 60G Test（MS220243） H6安全带预紧式调温悬架座椅第十一次大火药60G碰撞试验（MS220244） H6 Climate Suspension Seat-11thBigger Retractor Gunpowder 60G Test（MS220244） H6安全带预紧式调温悬架座椅第十二次大火药60G碰撞试验（MS220320） H6 Climate Suspension Seat-12thBigger Retractor Gunpowder 60G Test（MS220320） H6安全带预紧式调温悬架座椅第十三次大火药60G碰撞试验（MS220321） H6 Climate Suspension Seat-13thBigger Retractor Gunpowder 60G Test（MS220321） H6安全带预紧式调温悬架座椅第十四次大火药60G碰撞试验（MS220322） H6 Climate Suspension Seat-14thBigger Retractor Gunpowder 60G Test（MS220322） |  |  |  |  |  |
| 批准: Approved by： |  |  | 审核: Verified by： |  | 主检: Tested by： |  |

附录A: 试验报告

Appendix A：Test Protocol

1  试验设置Test Setup

1.1  座椅位置Seat Position

| MS220196、MS220197、MS220198、MS220199、MS220200、MS220201、MS220204、MS220231、MS220242、MS220243、MS220244、MS220320、MS220321、MS220322 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 前碰Front Impact | 后碰Rear Impact |
| 前后位置 Slide position | 最后向前50mm 50mm forward from rear most | ── |
| 高低位置 Height position | 最下向上8档 8th position from bottom to top | ── |
| 俯仰位置Tilt adjust | 设计位置 Design | ── |
| 头枕位置 Head restraint | 不可调 N/A | ── |
| 靠背角Backrest | 11.7° | ── |

1.2  假人Dummy:

95% Hybrid III （573-487）

1.3  螺栓及扭力Bolts and torsion

螺栓的名称和零件号Name and part number of the bolt：

底支架滑轨连接螺栓M8-1.25*16 Seat Riser Screw M8-1.25*16

A0139902304

螺栓扭力如下图所示torsion is shown below：

2  	试验结果Test result:

2.1  结论Summary

| MS220196 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求 | 描述 | 描述是否满足要求 |
| 卷收器回卷量 Pay-in | —— | —— |
| 卷收器出口力 B3 force | 5.4KN | —— |
| 碰撞加速度 Impact acceleration | 67.4 | —— |
| 碰撞速度 Impact velocity | 41.2 | —— |

| MS220197 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求 | 描述 | 描述是否满足要求 |
| 卷收器回卷量 Pay-in | 34.5mm | —— |
| 卷收器出口力 B3 force | 5.7KN | —— |
| 碰撞加速度 Impact acceleration | 67.6g | —— |
| 碰撞速度 Impact velocity | 41.6kph | —— |

| MS220198 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求 | 描述 | 描述是否满足要求 |
| 卷收器回卷量 Pay-in | —— | —— |
| 卷收器出口力 B3 force | 4.4KN | —— |
| 碰撞加速度 Impact acceleration | 67.1g | —— |
| 碰撞速度 Impact velocity | 41.5kph | —— |

| MS220199 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求 | 描述 | 描述是否满足要求 |
| 卷收器回卷量 Pay-in | —— | —— |
| 卷收器出口力 B3 force | 5.3KN | —— |
| 碰撞加速度 Impact acceleration | 65.1g | —— |
| 碰撞速度 Impact velocity | 40.2kph | —— |

| MS220200 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求 | 描述 | 描述是否满足要求 |
| 卷收器回卷量 Pay-in | 44.1mm | —— |
| 卷收器出口力 B3 force | 6.2KN | —— |
| 碰撞加速度 Impact acceleration | 64.8g | —— |
| 碰撞速度 Impact velocity | 39.9kph | —— |

| MS220201 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求 | 描述 | 描述是否满足要求 |
| 卷收器回卷量 Pay-in | 36.8mm | —— |
| 卷收器出口力 B3 force | 5.6KN | —— |
| 碰撞加速度 Impact acceleration | 65.1g | —— |
| 碰撞速度 Impact velocity | 39.6kph | —— |

| MS220204 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求 | 描述 | 描述是否满足要求 |
| 卷收器回卷量 Pay-in | 56.3mm | —— |
| 卷收器出口力 B3 force | 5.1KN | —— |
| 碰撞加速度 Impact acceleration | 65.9g | —— |
| 碰撞速度 Impact velocity | 40.1kph | —— |

| MS220231 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求 | 描述 | 描述是否满足要求 |
| 卷收器回卷量 Pay-in | 59.9mm | —— |
| 卷收器出口力 B3 force | 5.3KN | —— |
| 碰撞加速度 Impact acceleration | 65.2g | —— |
| 碰撞速度 Impact velocity | 39.6kph | —— |

| MS220242 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求 | 描述 | 描述是否满足要求 |
| 卷收器回卷量 Pay-in | 28.5mm | —— |
| 卷收器出口力 B3 force | 5.5KN | —— |
| 碰撞加速度 Impact acceleration | 64.9g | —— |
| 碰撞速度 Impact velocity | 40.0kph | —— |

| MS220243 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求 | 描述 | 描述是否满足要求 |
| 卷收器回卷量 Pay-in | 34.6mm | —— |
| 卷收器出口力 B3 force | 5.5KN | —— |
| 碰撞加速度 Impact acceleration | 64.9g | —— |
| 碰撞速度 Impact velocity | 39.9kph | —— |

| MS220244 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求 | 描述 | 描述是否满足要求 |
| 卷收器回卷量 Pay-in | 33.9mm | —— |
| 卷收器出口力 B3 force | 5.2KN | —— |
| 碰撞加速度 Impact acceleration | 64.5g | —— |
| 碰撞速度 Impact velocity | 39.7kph | —— |

| MS220320 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求 | 描述 | 描述是否满足要求 |
| 卷收器回卷量 Pay-in | 73.6mm | —— |
| 卷收器出口力 B3 force | —— | —— |
| 碰撞加速度 Impact acceleration | 64.7g | —— |
| 碰撞速度 Impact velocity | 39.9kph | —— |

| MS220321 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求 | 描述 | 描述是否满足要求 |
| 卷收器回卷量 Pay-in | 38.9mm | —— |
| 卷收器出口力 B3 force | 5.1KN | —— |
| 碰撞加速度 Impact acceleration | 64.8g | —— |
| 碰撞速度 Impact velocity | 40.1kph | —— |

| MS220322 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求 | 描述 | 描述是否满足要求 |
| 卷收器回卷量 Pay-in l | 42.7mm | —— |
| 卷收器出口力 B3 force | 4.6KN | —— |
| 碰撞加速度 Impact acceleration | 65.3g | —— |
| 碰撞速度 Impact velocity | 40.1kph | —— |

2.2  试验照片 Test photos

| MS220196 |  |
| --- | --- |
| 试验前Pre-test | 试验后Post-test |
| MS220197 |  |
| 试验前Pre-test | 试验后Post-test |
| MS220198 |  |
| 试验前Pre-test | 试验后Post-test |

| MS220199 |  |
| --- | --- |
| 试验前Pre-test | 试验后Post-test |
| MS220200 |  |
| 试验前Pre-test | 试验后Post-test |
| MS220201 |  |
| 试验前Pre-test | 试验后Post-test |
| MS220204 |  |
| 试验前Pre-test | 试验后Post-test |
| MS220231 |  |
| 试验前Pre-test | 试验后Post-test |
| MS220242 |  |
| 试验前Pre-test | 试验后Post-test |
| MS220243 |  |
| 试验前Pre-test | 试验后Post-test |
| MS220244 |  |
| 试验前Pre-test | 试验后Post-test |
| MS220320 |  |
| 试验前Pre-test | 试验后Post-test |
| MS220321 |  |
| 试验前Pre-test | 试验后Post-test |
| MS220322 |  |
| 试验前Pre-test | 试验后Post-test |

——以下空白——