检  测  报  告

试验名称：Z向耐久

| 主检： |  | 日期： | 2022年12月22日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 低配底座模块化总成 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0014483 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 电话：15774394381 | 送样日期 | 2022年11月3日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年11月3日 |
| 试验项目 | Z向耐久 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20221103SQS269试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2022年11月3日座椅开发部送检的低配底座模块化总成按照GR20221103SQS269试验申请单，检测Z向耐久，对其结果不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年11月3日—2022年12月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：18.0℃；湿度：43.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减震器耐久试验台 | Q-056 | TPJ-20A | 济南新东岳试验仪器有限公司 | 0.1N | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.底座升降调至中间位置；负载90Kg；气压1MPa，频率2.0Hz，进行500万次振动。

2、评价标准

1.不评价。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样件编号; 结果. 低配底座模块化总成; 269-001-202211; 试验进行到2185216次时，气囊出现漏气，内绞架钢轴套磨损，更换气囊和绞架后，试验继续，500万次后，坐盆无开裂，滚轮有磨损。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**