检  测  报  告

试验名称：排气噪音分贝测试

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 升降开关气阀 | 车 型 | 2.1底座座椅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010047 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 董启辉 电话：13933995680 | 送样日期 | 2022年12月26日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年12月27日 |
| 试验项目 | 排气噪音分贝测试 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20221226SQS305的申请单 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2022年12月26日智能气控产品开发部送检的2.1底座座椅升降开关气阀按照编号GR20221226SQS305的申请单，进行排气噪音分贝测试，结果不评价。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年12月27日—2022年12月27日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：6.4 ℃；湿度：28.3 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声测试系统（麦克风） | Q-026 | DT9837 | 恒信大友（北京）科技有限公司 | / | 2023年11月07日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.使用快插接头将一号升降开关气路总成连接至2.1底座座椅上，接通0.8~1.0MPa气压气源，将座椅升高到最高后，向下扳动手柄开关，直到座椅降到最低点，记录座椅下降过程中，升降气阀排气时的噪音分贝值，重复5次； 2.将一号升降开关气路总成取下，更换为二号升降开关气路总成，重复步骤1； 3.将二号升降开关气路总成取下，更换为三号升降气路总成，重复步骤1。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 气压（MPa）; NO.1（dB）; NO.2（dB）; NO.3（dB）; NO.4（dB）; NO.5（dB）. 升降开关气阀; 305-001-202212; 0.8; 58.4; 57.8; 57.3; 57.9; 56.7. 305-002-202212; 0.8; 50.9; 51.1; 51.4; 51.9; 48.2. 305-003-202212; 0.8; 40.1; 40.6; 39.7; 40.7; 38.6.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**