检  测  报  告

试验名称：寿命耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 国产翘板速降阀总成 | 车 型 | H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 孙国 13898083378 | 送样日期 | 2022年11月14日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年12月20日 |
| 试验项目 | 寿命耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20221114SQS278申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2022年11月14日新技术中心送检的国产翘板速降阀总成依据编号GR20221114SQS278申请单进行寿命耐久试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年12月20日—2022年12月24日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：9.9℃；湿度：25.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器力值量程：±2000N 机器人位移量程：0-2.4m 承载重量：160kg | 2023年7月27日 |

三、试验方法及评价标准

- 试验方法

- 将翘板速降阀总成通过工装固定在试验台上； - 速降阀上面接头接1.2MPa气源，下面气管封闭； - 机械臂往复按压速降阀按钮帽，速升、速降两个状态为一个循环； - 共20000个循环。

2、评价标准

每5000个循环测试一次功能及气密性。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 循环次数; 结果描述. 国产翘板速降阀总成; 278-001-202211; 5000; 轻微露气. 10000; 更换阀芯后，功能无问题，气密性合格. 15000; 轻微露气，试验结束. 国产翘板速降阀总成; 278-002-202211; 5000; 功能无问题，气密性合格. 10000; 连续气泡产生. 15000; 更换阀芯后，连续气泡产生，试验结束. 国产翘板速降阀总成; 278-003-202211; 5000; 功能无问题，气密性合格. 10000; 功能无问题，气密性合格. 15000; 轻微露气，试验结束. 国产翘板速降阀总成; 278-004-202211; 5000; 功能无问题，气密性合格. 10000; 功能无问题，气密性合格. 15000; 轻微露气，试验结束. 国产翘板速降阀总成; 278-005-202211; 5000; 功能无问题，气密性合格. 10000; 功能无问题，气密性合格. 15000; 轻微露气，试验结束.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**