检  测  报  告

试验名称：头枕耐久性

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | C32B |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 电话：15774394381 | 送样日期 | 2022年11月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年11月18日 |
| 试验项目 | 头枕耐久性 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 740-2017 5.20 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2022年11月16日座椅开发部送检的C32B驾驶员座椅总成按照 QC/T 740-2017 5.20 《乘用车座椅总成》进行头枕耐久性试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年11月18日—2022年11月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：16.3℃；湿度：34.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显式推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2023年7月28日 |
| 2 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将座椅靠背总成和夹具固定在试验台上，座椅头枕的最低位置为起始点，将头枕从最低位置移动到最高位置，再将头枕从最高位置移动到最低位置，循环2000次。

2、评价标准

试验后头枕功能及锁止装置功能正常，头枕操作力符合要求，试验过程中无异响。 操作力：不应大于100N； 解锁力：20N±10N

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 测量次序; 头枕上调节操作力（N）; 头枕下调节操作力（N）; 头枕杆解锁力 （N）; 试验后状态. 驾驶员座椅总成 213-001-202211; NO.1; 25.1; 0; 21.9; 头枕功能和锁止装置功能正常，过程中无异响，头枕操作力符合要求。. NO.2; 23.5; 0; 21.4. NO.3; 27.7; 0; 23.5. /; 最大值; 27.7; 最大值; 0; 平均值; 22.27.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**