检  测  报  告

试验名称：滑动阻力

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 滑轨总成 | 车 型 | M3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 电话：15774394381 | 送样日期 | 2022年11月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年11月23日 |
| 试验项目 | 滑动阻力 |  |  |
| 试验标准 | QC/T805-2008 5.3 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2022年11月16日座椅开发部送检的滑轨总成按照QC/T805-2008 5.3检测标准，检测滑动阻力，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年11月23日—2022年11月23日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：15.2℃；湿度：39.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2023年7月28日 |
| 2 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2023年7月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.滑轨总成在保温4h后，上部施加P=80kg的载荷(单只滑轨不加载)，先滑动10个循环，再用测力计试验其滑动阻力，试验需在常温、90℃、-40℃温度下各进行一次。

2、评价标准

1.单只滑轨的滑动阻力：常温和90℃时为15-58N，-40℃时为15-88N； 2.总成状态的滑动阻力：常温和90℃时为30-166N，-40℃时为30-180N。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 样品状态; 环境; 方向; 测量值（N）; 平均值(N). NO.1; NO.2; NO.3; NO.4; NO.5. 滑轨总成 212-002-202211; 单只滑轨; 常温; 前向; 9.3; 9.2; 8.4; 9.8; 9.5; 9.2. 后向; 8.4; 7.1; 9.9; 9.8; 9.3; 8.9. 90℃; 前向; 7.6; 5.8; 5.1; 6.5; 6.8; 6.4. 后向; 5.0; 5.2; 5.2; 5.3; 5.0; 5.1. -40℃; 前向; 29.9; 24.6; 27.3; 26.5; 28.3; 27.3. 后向; 23.8; 26.5; 29.5; 27.7; 26.2; 26.7. 滑轨总成; 常温; 前向; 25.3; 28.4; 27.8; 27.2; 29.4; 27.6. 后向; 31.8; 32.1; 35.4; 36.6; 36.5; 34.5. 90℃; 前向; 38.7; 37.6; 36.3; 37.7; 38.8; 37.8. 后向; 24.2; 30.9; 26.9; 33.1; 25.9; 28.2. -40℃; 前向; 52.6; 52.4; 54.3; 53.7; 55.1; 53.6. 后向; 46.3; 49.0; 47.3; 46.7; 48.8; 47.6.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**