检  测  报  告

试验名称：高低温耐久气密性检测

| 主检： |  | 日期： | 2022年12月9日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 座椅气阀 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0000046 | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 智能气控开发 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 王志伟 电话：18031414583 | 送样日期 | 2022年12月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年12月7日 |
| 试验项目 | 高低温耐久气密性检测 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20221206SQS295试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2022年12月06日智能气控产品开发送检的座椅气阀按照GR20221206SQS295试验申请单，检测高低温耐久气密性检测，检测结果不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年12月7日—2022年12月7日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：11.3℃；湿度：20.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2023年11月7日 |
| 2 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限 | ±1℃ | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 1.将座椅气阀在85℃高温环境中存储2小时，取出后迅速侵入温水中，分别接两个气嘴进行1.2MPa气压下气密测试，如漏气标记漏气位置。 - 2.将座椅气阀在-40℃低温环境中存储2小时，取出后迅速侵入温水中，分别接两个气嘴进行1.2MPa气压下气密测试，如漏气标记漏气位置。

2、评价标准

不评价。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果描述. 座椅气阀; 295-001-202212; 高温不漏，低温漏气。. 295-002-202212; 高温不漏，低温漏气。. 295-003-202212; 高温不漏，低温漏气。. 295-004-202212; 高温不漏，低温漏气。. 295-005-202212; 高温不漏，低温漏气。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**