检  测  报  告

试验名称：松动间隙

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 左侧单只滑轨 | 车 型 | M3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 电话：15774394381 | 送样日期 | 2022年11月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年11月18日 |
| 试验项目 | 松动间隙 |  |  |
| 试验标准 | QC/T805-2008 5.4 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2022年11月16日座椅开发部送检的滑轨总成按照QC/T805-2008 5.4检测标准，检测松动间隙，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年11月18日—2022年11月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：15.4℃；湿度：36.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2023年7月28日 |
| 2 | 数显百分表 | L-179 | 0-50mm | 桂林广陆数字测控有限公司 | 0.01mm | 2023年8月11日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.将滑轨固定在测试台上，并在最后或最前位置锁定滑轨。先从一个方向施加规定的作用力，调百分表至零位，再反方向施加规定的作用力，读取表中的位移量（上下及左右试验施力测量点位于上滑轨端面向内10mm处）。

2、评价标准

项目; 松动间隙（mm）. 位置; 载荷（N）. 前后; 100; ≤0.35. 左右; 50; ≤0.50. 上下; 50; ≤0.50.

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称：; 左侧单只滑轨; 样品编号：; 212-001-202211. 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）; 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）; 方向; 次数; 施加力值（N）; 测量间隙值（mm）. 前 向; 1; 100.6; 0.04; 左 向; 1; 51.2; 0.69; 上 向; 1; 50.6; 0.12. 2; 101.7; 0.06; 2; 50.1; 0.72; 2; 50.8; 0.18. 3; 102.5; 0.07; 3; 52.6; 0.69; 3; 50.2; 0.27. 4; 101.5; 0.07; 4; 50.3; 0.70; 4; 51.8; 0.21. 5; 102.7; 0.04; 5; 51.8; 0.71; 5; 51.2; 0.19. 间隙最大值; 0.07; 间隙最大值; 0.72; 间隙最大值; 0.27. 后 向; 1; 102.2; 0.20; 右 向; 1; 52.3; 0.64; 下 向; 1; 52.3; 0.47. 2; 101.7; 0.17; 2; 50.5; 0.65; 2; 50.6; 0.42. 3; 101.2; 0.16; 3; 50.6; 0.66; 3; 51.8; 0.43. 4; 101.4; 0.16; 4; 51.7; 0.68; 4; 50.9; 0.41. 5; 102.1; 0.19; 5; 50.8; 0.67; 5; 51.0; 0.41. 间隙最大值; 0.20; 间隙最大值; 0.68; 间隙最大值; 0.47.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**