检  测  报  告

试验名称：六轴耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年12月6日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | L6000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0014904 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 电话：15774394381 | 送样日期 | 2022年10月28日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年10月31日 |
| 试验项目 | 六轴振动耐久 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20221031SQS261试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2022年10月28日座椅开发部送检的驾驶员座椅总成按照GR20221031SQS261试验申请单，检测六轴振动耐久，不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年10月31日—2022年12月2日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：18.1℃；湿度：30.3% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六自由度摇摆台 | Q-062 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 2023年7月28日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.试验参数： 戴姆勒完整路谱，总时长234h 高调; 中间. 靠背; 15°. 滑轨; 最后位置. 负载; 68kg. 气压; 0.8±0.2. 注意事项： - 振动开始前,需要确认滑轨、靠背是否有效锁止 - 避免触碰各手柄、按钮,防止试验过程中出现意外

2、评价标准

不评价。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果. 驾驶员座椅总成; 261-001-202210; 试验进行到40.5h时前横梁出现裂缝，焊接后继续，进行到84.5h时右侧靠背弹簧固定点断裂，更换靠背后继续，121h时滑轨与减震连接螺丝断裂，更换滑轨后继续，145h时右侧旋转轴支架焊接螺母开焊，补焊后继续，160.5h右侧螺旋轴支架开裂，试验结束,座椅气路没有问题。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**