检  测  报  告

试验名称:座垫边框强度

| 主检： |  | 日期： | 2022年12月28日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 前座总成 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0014470 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李洪涛 电话：16602684389 | 送样日期 | 2022年12月23日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年12月27日 |
| 试验项目 | 座垫边框刚度 |  |  |
| 试验标准 | JA 6800-HL-2 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2022年12月23日座椅工程部送检的前座总成按照JA 6800-HL-2试验标准要求，检测座垫边框刚度，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年12月27日—2022年12月27日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：7.2℃；湿度：25.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2023年11月7日 |
| 2 | 钢板尺 | L-182 | 0-1000mm | / | 1mm | 2023年8月2日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 试验条件： 项 目; 条 件. 加 载 点; 从座椅靠背旋转中心向前250mm处. 加载方向; P向. 加压方式; 线接触. - 试验方法： - 对座垫边框施加392N的载荷，如图所示。

2、评价标准

1.座垫边框在P向的变形≤5mm。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 结果. 前座总成; 304-001-202212; P向变形3mm。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**