检  测  报  告

试验名称：座椅体压分布

| 主检： |  | 日期： | 2022年12月27日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 前座总成 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0014470 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李洪涛 电话：16602684389 | 送样日期 | 2022年12月23日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年12月26日 |
| 试验项目 | 座椅体压分布 |  |  |
| 试验标准 | A08 CDB-21 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2022年12月23日座椅工程部送检的前座总成按照A08 CDB-21 检测标准，检测座椅体压分布，检测结果不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年12月26日—2022年12月26日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体压分布测试仪 | Q-020 | CONFORMat | 北京麦斯科技（代理） | 5% | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验要求： - 自然姿态：试验人员落座与座椅正中，背部完全靠在靠背上，头部摆正，目视前方，腿部成90°弯曲，双手放置在大腿上，成防松状态。 - 样品要求：试样在实验室的室温条件下放置8小时以上。 - 身高和体重： 成年男性. 身高（cm）; 164～169; 170～175; 176～180. 体重（kg）; 60～65; 65～75; 75～80. 注：多人测试同一座椅时，选取体重、身高在相同范围的至少3个试验人员。. - 穿戴用品：要求穿着不带衣兜、饰物的薄衣，配平底鞋。 - 试验前以自然状态在座椅正中乘坐3min中左右，在此期间调整不正确的坐姿。 - 按坐姿分类表中坐姿顺序进行体压分布，每个坐姿停留大于3秒，并重复测量3次。 腿部姿势; 腿部90°; 腿部自然前伸. 坐姿分类; 背靠椅背; 背靠椅背. 上身垂直; 上身垂直. 上身下滑; 上身下滑. 上身30°前倾; 上身30°前倾.

2、评价标准

1.不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样件名称; 样品编号; 状态描述. 前座总成; 304-001-202212; 见下图. |
| 1#男性： 身高：165mm 体重：60kg | 腿部90°弯曲—背靠椅背 |  |  |
|  | 腿部90°弯曲—上身垂直 |  |  |
|  | 腿部90°弯曲—上身下滑 |  |  |
|  | 腿部90°弯曲—上身30°前倾 |  |  |
|  | 腿部自然前伸—背靠椅背 |  |  |
|  | 腿部自然前伸—上身垂直 |  |  |
|  | 腿部自然前伸—上身下滑 |  |  |
|  | 腿部自然前伸—上身30°前倾 |  |  |
| 2#男性： 身高：172mm 体重：70kg | 腿部90°弯曲—背靠椅背 |  |  |
|  | 腿部90°弯曲—上身垂直 |  |  |
|  | 腿部90°弯曲—上身下滑 |  |  |
|  | 腿部90°弯曲—上身30°前倾 |  |  |
|  | 腿部自然前伸—背靠椅背 |  |  |
|  | 腿部自然前伸—上身垂直 |  |  |
|  | 腿部自然前伸—上身下滑 |  |  |
|  | 腿部自然前伸—上身30°前倾 |  |  |
| 3#男性： 身高：177mm 体重：80kg | 腿部90°弯曲—背靠椅背 |  |  |
|  | 腿部90°弯曲—上身垂直 |  |  |
|  | 腿部90°弯曲—上身下滑 |  |  |
|  | 腿部90°弯曲—上身30°前倾 |  |  |
|  | 腿部自然前伸—背靠椅背 |  |  |
|  | 腿部自然前伸—上身垂直 |  |  |
|  | 腿部自然前伸—上身下滑 |  |  |
|  | 腿部自然前伸—上身30°前倾 |  |  |

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**