检  测  报  告

试验名称:座椅晃动量试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年12月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 前座总成/天成副驾/轩德6副驾 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0014470 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李洪涛 电话：16602684389 | 送样日期 | 2022年12月23日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年12月23日 |
| 试验项目 | 座椅晃动量试验 |  |  |
| 试验标准 | A08 CBD-28.1 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2022年12月23日座椅工程部送检的前座总成/天成副驾/轩德6副驾按照A08 CBD-28.1试验标准要求，进行座椅晃动量试验，检测结果不评价。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年12月23日—2022年12月23日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：7.9℃；湿度：27.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料 试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 前后加载：沿X向对座椅靠背（包含头枕）施加最大为300N的作用力，作用点位于R点正上方500mm处。 - 左右加载：沿Y向对座椅靠背（包含头枕）施加最大为400N的作用力，作用点位于R点正上方400mm处。加载时要求匀速加载到最大规定值，并在该值上保持0.2s以上，加载速度不得大于5mm/s，卸载速度与加载过程保持一致。 - 加测X向位置左右两点。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样品编号; 位置; X向（mm）; -X向（mm）; Y向（mm）; -Y向（mm）. 前座总成; 304-001-202212; 中间; 86.70; 66.30; 22.44; 13.36. 左侧; 35.20; 65.65; /; /. 右侧; 31.39; 77.32; /; /. 天成副驾; 304-002-202212; 中间; 22.15; 17.78; 9.03; 8.81. 左侧; 13.35; 15.82; /; /. 右侧; 23.02; 22.31; /; /. 轩德6副驾; 304-003-202212; 中间; 33.36; 25.95; 15.05; 8.79. 左侧; 26.70; 31.19; /; /. 右侧; 24.94; 36.41; /; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**