检  测  报  告

试验名称:座垫疲劳

| 主检： |  | 日期： | 2023年1月6日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 前座总成 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0014470 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李洪涛 电话：16602684389 | 送样日期 | 2022年12月23日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年12月29日 |
| 试验项目 | 座垫疲劳 |  |  |
| 试验标准 | JA 6800-B90-1 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2022年12月23日座椅工程部送检的前座总成按照JA 6800-B90-1试验标准要求，检测座垫疲劳，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年12月29日—2023年1月5日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：7.4℃；湿度：28.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 1.座椅中心平面内，反复施加垂直脉动载荷P0±P(471N±235N)，载荷中心点距假臀的“R”点32mm。加载频率应不引起座椅软垫、假臀及加载装置系统的共振。

2、评价标准

- 1.进行试验25万次，不允许座垫支架或钢丝断裂，连接件不允许断开和脱落，座垫材料不允许破损和凸出，座垫表面不允许撕裂。 2.试验过程中座椅不允许出现异常噪声。完成试验5万次后，测量座垫的下沉量应在在8mm内；完成试验20万次后，测量座垫的下沉量应在12.5mm内。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 结果描述. 前座总成; 304-001-202212; - 5万次时下沉量为4.5mm - 25万次后下沉量为6.5mm - 试验后，座垫支架未断裂，连接件未脱落，面套未破损和凸出，座垫表面未撕裂。 - 试验过程中无异响。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**