检  测  报  告

试验名称:总成振动耐久性

| 主检： |  | 日期： | 2023年1月9日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 前座总成 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0014470 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李洪涛 电话：16602684389 | 送样日期 | 2022年12月23日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年1月4日 |
| 试验项目 | 总成振动耐久性 |  |  |
| 试验标准 | JA 6800-B90-1 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2022年12月23日座椅工程部送检的前座总成按照JA 6800-B90-1试验标准要求，检测总成振动耐久性，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年1月4日—2023年1月7日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：7.6℃；湿度：25.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子震动试验系统 | N-008 | MPA406/M232A | 北京航天希尔技术有限公司 | / | 2023年7月28日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将座椅按实车状态固定在振动试验台上，如为空气悬架座椅需连接气源，气源压力为（6~10）bar。 - 座椅各调整机构调节至最不利位置。 - 在座椅上放置75kg的配重水桶假人并固定好，确保振动过程中假人不会脱出。 - 4.以振幅10mm在共振频率（通过扫频获得）下进行z方向80h，X、Y方向各20h的振动。

2、评价标准

1.在固有频率条件下进行120小时的振动，其中垂直方向80小时，前后、左右方向各20小时，试验后座椅各部位不允许出现松脱和严重的眶动的现象，座椅调节机构必须功能正常。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 结果描述. 前座总成; 304-002-202212; X向完成后，Y向震动试验中，座垫支撑钢丝断裂，左右后地脚支撑断裂。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**