检  测  报  告

试验名称：温度存放/气候交变

| 主检： |  | 日期： | 2023年01月07日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年01月29日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年01月29日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 外后视镜总成左/右 | 车 型 | BC311 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6RM 857 501 A 6RM 857 502 A | 样品数量 | 3套 |
| 委托单位 | 成都技术质量部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张菊香 18183290050 | 送样日期 | 2023年1月3日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年1月3日 |
| 试验项目 | 温度存放/气候交变 |  |  |
| 试验标准 | TL 82036-2006 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年1月3日成都技术质量科送检的BC311外后视镜总成左/右依据 TL 82036-2006进行温度存放/气候交变，经检测符合要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年1月3日--- 2023年1月7日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：8.5℃；湿度：23.1% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2023年7月28日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.持久耐热性试验 +90℃条件下24h，室温空气放置2h。 2.持久耐湿性试验 +55℃和95% 相对空气湿度条件下48h，室温空气放置2h。 3.持久耐低温性试验 -40℃条件下24h。

2、评价标准

1.试验后，与供货状态相比，无明显变化。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果描述. BC311外后视镜总成左右; 306-012-202212; 试验后，与供货状态相比，无明显变化。. 306-013-202212; 试验后，与供货状态相比，无明显变化。. 306-014-202212; 试验后，与供货状态相比，无明显变化。. 306-015-202212; 试验后，与供货状态相比，无明显变化。. 306-016-202212; 试验后，与供货状态相比，无明显变化。. 306-017-202212; 试验后，与供货状态相比，无明显变化。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**