检  测  报  告

试验名称:拉伸强度

| 主检： |  | 日期： | 2023年2月22日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 拉带 | 车 型 | 2.0平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015407 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 电话：15774394381 | 送样日期 | 2023年2月17日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年2月21日 |
| 试验项目 | 拉伸强度 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20230217SQS013试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年2月17日座椅开发部送检的拉带按照GR20230217SQS013试验申请单，进行拉伸强度试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年2月21日—2023年2月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：9.5℃；湿度：21.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将拉带按照座椅装配方式固定，拉动上下固定位置，力值5000N，记录力和位移曲线。

2、评价标准

拉带无断裂，拉带孔位无拉脱痕迹。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 结果描述. 拉带; 013-001-202302; 力值达到2507.5N时，螺丝固定处拉带裂开。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**