检  测  报  告

试验名称：加热除露性能

| 主检： |  | 日期： | 2023年02月28日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年03月22日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年03月22日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 加热片左/右 | 车 型 | B41V |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | REM0010525、 REM0010551 REM0010526、 REM0010552 REM0010526 REM0010552 REM0010552 | 样品数量 | 4件 |
| 委托单位 | 研发中心 | 生产单位 |  |
| 送样者及其 联系方式 | 范蒙浩 15373888120 | 送样日期 | 2023年2月24日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年2月28日 |
| 试验项目 | 加热除露性能 |  |  |
| 试验标准 | GR20230227SQS016-0032试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年2月24日研发中心送检的 B41V 外后视镜依据 GR20230227SQS016-0032试验申请单进行加热除露性能试验，经检测符合要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年2月28日--- 2023年2月28日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：11.8℃；湿度：34.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2023年11月7日 |
|  | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2023年7月28日 |
| 2 | 直流可调稳压电源 | Q-030 | LW-6050KD | 香港龙威仪器仪表有限公司 | / | 2023年7月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在-30℃的环境中放置10min，然后移至+30℃/85%相对湿度的环境中放置180S,在镜面上产生露珠，按试验所要求的电压（13±0.1）V，给试样通电至试验所要求的时间7min.

2、评价标准

试验后产生露珠的加热面积必须100%变干燥

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品编号; 试验描述. 016-001-202302; 试验后，露珠加热面100%变干燥. 016-002-202302; 试验后，露珠加热面100%变干燥. 016-003-202302; 试验后，露珠加热面100%变干燥. 016-004-202302; 试验后，露珠加热面100%变干燥.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**