检  测  报  告

试验名称：座椅舒适性参数

| 主检： |  | 日期： | 2023年2月27日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 前座总成 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0014568 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李洪涛 电话：16602684389 | 送样日期 | 2023年2月23日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年2月24日 |
| 试验项目 | 座椅舒适性参数 |  |  |
| 试验标准 | JA6800-B90-1 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年2月23日座椅开发部送检的J6L前座总成按照JA6800-B90-1 检测标准，检测座椅舒适性参数，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年2月24日—2023年2月24日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：10.3℃；湿度：30.0% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六自由度摇摆台 | Q-062 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 2023年7月28日 |
| 2 | 数采采集系统 | Q-069 | INV3062V | 北京东方振动和噪声技术研究所 | 加速度传感器型号14540（序列号 SN-0076、SN-0077、SN-0078、SN-0080）和传感器356B41（序列号308050和308049）的X轴、Y轴以及Z轴的校准参数均按照如下数值校准：0.1g、0.5g、1g、1.5g、2g、2.5g、10g、50g。 | 2023年8月3日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将座椅固定在试验台上，配载65±5kg的假人，使用0.5Hz~20Hz的正弦激励或用0.5~20Hz的宽带白噪声信号激励，分别在座垫以及座椅下方的试验台上测量加速度，计算传递率。如果为悬挂座椅则需要在测量前进行2个小时的预振动，振动负载为51kg。

空气悬浮座椅：A≤2.0，f:(2.0~4.0）Hz； 固定座椅：A≤3.0，f:（4.5~7）Hz。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 共振点延垂直方向的传递率; 固有频率（Hz）. 前座总成; 014-001-202302; 2.52; 6.10.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**