检  测  报  告

试验名称:温升试验

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 通风加热座椅 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 黄佳 电话：18040495900 | 送样日期 | 2023年3月14日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年3月15日 |
| 试验项目 | 温升试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20230314SQS029试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年3月14日智能气控产品开发部送检的通风加热座椅按照GR20230314SQS029试验申请单，进行温升试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年3月15日—2023年3月15日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：12.9℃；湿度：25.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2023年7月28日 |
| 2 | 多路温度测试仪 | R-091 | JK-16C | 常州金艾联电子科技有限公司 | ±1℃ | 2023年11月16日 |
| 3 | 直流稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2023年7月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 根据测试申请人的要求，将热电偶固定在座椅表面。 - 将座椅存储在-10℃环境箱内1小时。 - 实验开始前关闭环境箱程序，假人模型（重量：75kg，温度：35℃）坐在座椅上，环境箱门打开100mm。 - 电压24.0V，测试低档30分钟然后高档20分钟。 - 试验中监测测环境温度。

2、评价标准

- 5分钟后座椅表面平均温度≥25℃； - 座椅表面平均温度到达32℃的时间＜14min； - 低档：靠背：38±5℃，坐垫：32±5℃； - 高档：靠背：44±5℃，坐垫：38±5℃； 温度分布：表面温度达到饱和后（目标温度），各测量点与平均值差为±5℃。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称及编号; 5分钟后座椅表面平均温度（℃）; 座椅表面平均温度达到32℃的时间; 低档位时的温度 （℃）; 高档位时的温度 （℃）; 温度分布（℃）. 通风加热座椅 029-001-202303; 靠背; 22.3; 13.5min; 36.3; 44.3; 2.5; -1.5. 坐垫; 28.3; 13min; 35.0; 42.6; 3.2; -3.3. 通风加热座椅 029-002-202303; 靠背; 20.0; 15.5min; 36.0; 44.3; 5.8; -0.7. 坐垫; 24.3; 23min; 33.4; 40.6; 6.7; -4.1.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**