	[image: image1.png]OLDRARE




	生产安全事故现场处置方案
	编号：GR-JTB-40
版次：A0
页码： 1 / 11



本文件仅供光华荣昌集团内部及各分公司使用，未经集团公司领导书面批准，不允许以任何形式将本文件泄露给外部公司或人员。
相关涉及部门
	涉及部门
	负责人职务
	签字/日期

	营销中心
	副总裁
	

	研究院/质量管理本部
	总裁兼任
	

	运营系统
	副总裁
	

	人力行政
	副总裁
	

	金融法务
	副总裁
	

	财务管理
	副总裁
	

	党工委
	书记、工会主席
	

	海外事业部
	总监
	

	采购管理本部
	总监
	

	价值工程部
	部长
	


编制/修订、审核、批准
	项目
	职能部门/职务
	签字/日期

	编制(    修订■
	集团办公室
	

	审核
	集团办公室主任
	

	批准
	集团总裁
	


修订和增补记录
	项目
	修订日期
	修订目的/说明

	修订(   增补■
	
	

	修订(   增补(
	
	

	修订(   增补(
	
	


触电事故现场处置方案

	事故风险描述
	事故类型
	如果不存在盲目施救的行为，低压用电系统的触电事故应为一般事故。

	
	事故发生的区域、地点或装置
	照明线路、用电设备、家用电器、办公用电器、临时用电、设备检修等处。

	
	事故发生的可能时间段或概率
	常年均有可能发生，发生的概率低。

	
	事故影响范围
	发生触电事故的人员个体。

	
	事故前可能出现的征兆
	触电事故无前兆。

	
	事故可能引发的次生事故、衍生事故

	盲目施救会造成多人触电事故。

	应急工作职责
	现场应急小组
	· 应急组长：当班负责人
· 应急成员：班组各岗位人员

	
	组长职责
	· 负责对事故现场进行组织指挥救援；
· 应急处置过程中，及时向领导报告

	
	组员职责
	· 在发生事故时及时报告应急小组组长；
· 发现人员应采取相关措施，并查看情况、地点、性质，如处在危险区域应将受伤者移至安全区域；
· 根据现场情况，采取必要的救护措施。 

	应急处置
	事故应急处置程序
	责任人

	
	1.发生触电事故后，立即停止相关岗位作业，通知周边岗位人员暂时停止作业，关掉相关设备，切断电源。
	现场人员

	
	2.立即向现场安全员或组长报告。
	现场人员

	
	3.组长组织做好应急处置。
	组长

	
	4.组长向应急办公室报告，做好后期清理和问题查找、事故总结、恢复生产等工作。
	组长

	
	5.如事故情况严重，仅靠现场人员和应急物资无法有效处置，需立即上报应急指挥部，请求响应升级，通知各专业处置小组赶赴现场。
	组长

	
	6.宣布启动专项预案或公司综合应急预案，组织各专业应急处置组
进行处置。
	应急指挥部

	
	现场应急处置措施

	
	脱离电源
	· 当作业人员发生触电，在场监护人员应立即拉掉开关、拔出插销，切断电源。
· 电源较远来不及切断时，应利用绝缘工具使触电人脱离电气设备。
· 用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。
· 用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。
· 迅速报告应急组长。医疗组视情况对伤员做必要的救护工作，如清创、复苏等。
· 通讯组立即拨打120急救电话求救，说明单位、地点、伤害人数，并向上级有关部门汇报。

	
	现场急救
	· 当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。
· 触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并请医生前来诊治或送往医院。
· 触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使触电者舒适、安静地平卧，周围不要围人，使空气流通，解开他的衣服以利呼吸。同时，要速请医生救治或送往医院。
· 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医生诊治或送往医院。在送往医院途中，不能终止急救。

	注意事项
	上述使触电者脱离电源的办法，应根据具体情况，以快速脱离电源为原则，选择采用。在实践过程中，要遵循下列注意事项：
· 救护人不可直接用手或其它金属及潮湿的构件作为救护工具，而必须使用适当的绝缘工具。救护人要用一只手操作，以防自己触电。
· 防止触电者脱离电源后可能的摔伤。特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防摔措施。即使触电者在平地，电要注意触电者倒下的方向，注意防摔。
· 如事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免扩大事故。


二、机械伤害事故现场处置方案
	事故风险描述
	事故类型
	机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞绕、甩出、切割、切断、刺扎等伤害。事故类型为一般事故。

	
	事故发生的区域、地点或装置
	机械伤害主要发生在车间运转设备、维修、搬运、设备设施维护等过程中有发生机械伤害的可能。

	
	事故发生的可能时间段或概率
	发生概率一般。

	
	事故影响范围
	机械伤害的人员及周边人员。

	
	事故前可能出现的征兆
	使用不安全的工具、危险部位无防护、未执行上锁挂牌等。

	
	事故可能引发的次生事故、衍生事故
	机械伤害事故无次生事故、衍生事故。

	应急工作职责
	现场应急小组
	· 应急组长：当班负责人
· 应急成员：班组各岗位人员

	
	组长职责
	· 全面负责生产过程中机械伤害事故的现场处置；
· 组织制定和实施事故现场处置方案；
· 领导、组织和协调各岗位人员实施现场处置；
· 保证实施现场处置的器材、工具及物资的供给
· 及时向单位值班领导、总经理报告事故现场处置情况；
· 及时向单位寻求外援。

	
	组员职责
	· 具体实施本岗位机械事故的现场处置；
· 在组长领导下，有针对性地实施现场处置；
· 及时向组长报告事故现场处置情况；
· 及时向组长寻求外。

	应急处置
	事故应急处置程序
	责任人

	
	1.立即通知组长，通知周边人员疏散，防止再次发生伤害。
	现场人员

	
	2.组长组织做好应急处置。
	组长

	
	3.组长向应急办公室报告，做好后期清理和问题查找、事故总结、恢复生产等工作。
	组长

	
	4.如事故情况严重，仅靠现场人员和应急物资无法有效处置，需立即上报应急指挥部，请求响应升级，通知各专业处置小组赶赴现场。
	组长

	
	5.宣布启动专项预案或公司综合应急预案，组织各专业应急处置组进行处置。
	应急指挥部

	
	现场应急处置措施

	
	· 发现有人受伤后，必须立即停止运转的机械，向周围人员呼救，同时通知现场负责人，并报告应急办公室，由现场人员进行简单包扎、止血等措施，防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生，创伤出血者迅速包扎止血，送往医院救治。
· 发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包扎好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，在袋周围放在冰块，速随伤者送医院抢救。
· 肢体卷入设备内，必须立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件。
· 发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位，用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血；送医院进一步治疗。
· 受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由医务人员对伤肢进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。

	注意事项
	· 发生机械伤害事故时，现场人员要保持头脑清醒，立即切断电源，防止触电。
· 处理事故时听从统一指挥，各司其职，封闭事故现场，防止无关人员进入。
· 保护事故现场，便于调查分析事故原因。


三、物体打击伤害事故现场处置方案
	事故风险描述
	事故类型
	高处作业时，使用的工具、零件等物品发生坠落；
货架物品掉落，升降机搬运过程掉落。

	
	事故发生的区域、地点或装置
	事故可能发生在高处作业和货物升降时，具有很小的发生概率。

	
	事故发生的可能时间段或概率
	造成人员轻伤，危害较大造成一人重伤。

	
	事故影响范围
	人员违章操作；设备运行异常等。

	
	事故前可能出现的征兆
	处置不当，可能造成人员受伤情况加重。

	
	事故可能引发的次生事故、衍生事故
	处置不当，可能造成人员受伤情况加重。

	应急工作职责
	现场应急小组
	· 应急组长：当班负责人
· 应急成员：班组各岗位人员

	
	组长职责
	· 全面负责生产过程中物体打击伤害事故的现场处置；
· 组织制定和实施事故现场处置方案；
· 领导、组织和协调各岗位人员实施现场处置；
· 保证实施现场处置的器材、工具及物资的供给
· 及时向单位值班领导、总经理报告事故现场处置情况；
· 及时向单位寻求外援。

	
	组员职责
	· 具体实施本岗位物体打击伤害的现场处置；
· 在组长领导下，有针对性地实施现场处置；
· 及时向组长报告事故现场处置情况；
· 及时向组长寻求外。

	应急处置
	事故应急处置程序
	责任人

	
	1.立即通知组长，通知周边人员疏散，防止再次发生伤害。
	现场人员

	
	2.组长组织做好应急处置。
	组长

	
	3.组长向应急办公室报告，做好后期清理和问题查找、事故总结、恢复生产等工作。
	组长

	
	4.如事故情况严重，仅靠现场人员和应急物资无法有效处置，需立即上报应急指挥部，请求响应升级，通知各专业处置小组赶赴现场。
	组长

	
	5.宣布启动专项预案或公司综合应急预案，组织各专业应急处置组进行处置。
	应急指挥部

	
	现场应急处置措施

	
	· 一般伤口自行处置，出血较严重者立即拨打120或999。
· 伤口不深的外出血症状，先用双氧水将创口的污物进行清洗，再用酒精消毒（无双氧水、酒精等消毒液时可用瓶装水冲洗伤口污物），伤口清洗干净后用纱布包扎止血。  
· 一般的小动脉出血，用多层敷料加压包扎即可止血。较大的动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎，加强止血效果。 
· 大的动脉及较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即拨打120或999，送往医院进行救治，以免贻误救治时机。  
· 对出血较严重的伤员，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、皮肤温度、脉搏、呼吸等体 征情况，以判断伤员是否进入休克状态。  
· 骨折伤亡的处置措施  
· 对清醒伤员应询问其自我感觉情况及疼痛部位。  
· 观察伤员的体位情况：所有骨折伤员都有受伤体位异常的表现，这是典型的骨折症状。对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，对清醒者要详细查问伤者的感觉情况，切勿随意搬动伤员。在检查时，切忌让患者坐起或使其身体扭曲，也不能让伤员做身体各个方向的活动。以免骨折移位及脱位加剧，引起或加重骨髓及脊神经损伤，甚至造成截瘫。  
· 对于脊椎骨折的伤员，应刺激受伤部位以下的皮肤（例如腰椎受伤，刺激其胸部和上下腹部及腿脚皮肤做比较鉴别），观察伤员的反应以确定有无脊髓受压、受损害。搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，搬运时要均匀用力抬起夹板或硬纸皮将伤者平卧位放在硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫或导致死亡。  
· 对有脊椎骨折移位导致出现脊髓受压症状的伤员，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待医务急救人员进行搬运。
· 对有手足大骨骨折的伤员，不要盲目搬动，应先在骨折部位用木板条或竹板片（竹棍甚至钢筋条）于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫医务人员等待救援或送至医务室接受救治。 
· 如有骨折断端外露在皮肤外的，切勿强行将骨折断端按压进皮肤下面，只能用干净的纱布覆盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后拨打120或999等待救援。  
· 颅脑损伤的处置措施  
· 立即拨打120或999送医院进行救治。  
· 颅脑损伤的病员有昏迷者，首先必须维持呼吸道通畅。昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞。对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口。
· 对于有颅骨凹陷性骨折的伤员，创伤处应用消毒的纱布覆盖伤口，用绷带或布条包扎。

	注意事项
	· 进入车间现场人员佩戴劳动安全帽。
· 救援严重受伤人员，一定要就近护送，严禁长途送到医院，以免耽误救援时机。
· 封闭危险区域，禁止人员进入危险区域。
· 救助人员听从指挥，统一行动。


1 / 11
编制：   王军     审核：   钮丽丽      批准：    崔秀峰          
    发布日期：2022年5月20日

