检  测  报  告

试验名称:气袋常温保压性能

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 两气袋腰托（瑞隆祥） | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 董启辉 电话：13933995680 | 送样日期 | 2023年3月22日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年3月29日 |
| 试验项目 | 气袋常温保压性能 |  |  |
| 试验标准 | QGR-SYQL05-2022 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年3月22日智能气控产品开发部送检的两气袋腰托（瑞隆祥）依据QGR-SYQL05-2022，进行气袋常温保压性能检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年3月29日—2023年3月29日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：54% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | N-164 | Y-100 | 上海亿川高新仪器仪表有限公司 | 0.04MPa | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

温度：20℃±5℃，气袋在自由状态下，充入0.07MPa±0.01气压，将气袋完全浸入水中，深度不低于30mm，去除浮泡完全静止后观察3min，是否有气泡产生。

2、评价标准

静止后3min内无气泡产生。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 结果描述. 两气袋腰托（瑞隆祥）; 037-001-202303; 静止后，3min内无气泡产生. 037-002-202303; 静止后，3min内无气泡产生. 037-003-202303; 静止后，3min内无气泡产生.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**