PDS（产品描述表）

| 项目 | 星耀 | 分组名称 |  | 座椅总成 |  |  |  | 编制 |  | 校对 | 会签 |  | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 姓名 |  | 马健魁 |  | 闫振涛 | 胡轶 |  | 张振 | 单长洲 |
| 提出部门 | 车身设计部 | 分组代号 |  | 6800100Y6032 |  | 日期 |  | 2023.3.16 |  | 2023.3.16 | 2023.3.16 |  | 2023.3.16 | 2023.3.16 |
|  |  |  |  |  |  | 供管 对接人 |  | 常亮 |  |  | 接收日期 |  |  |  |
| 零部件描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、一般性要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 此表依据当前最新数据、造型及工艺技术要求编制，供招标参考，如有变更，将及时更新发布； - 前提要求：要求供应商投标时必须提供纸质的技术方案标书，其中包含： （1）针对本招标要求中每项要求都要做出是否满足的对比结论； （2）按照要求的生产厂家、型号、参数等指标制作产品； （3）对产品成本按照下级总成及功能进行分解说明，见附表。 - 供应商应开放在JAC项目开发中所产生的过程文件（包括DFMEA、PFMEA、专利、核心功能件选型信息等），项目中形成的知识产权归属JAC 所有，供应商无权在非 JAC 项目中使用； - 针对项目开发过程中涉及到的第三方知识产权、相关方认证、版权等，供应商应获得完整的知识产权、认证或 版权授权，一切知识产权纠纷责任由供应商承担； - 产品必须符合目标市场（如中华人民共和国）汽车产品强制标准要求并确保获得认证证书和检验报告同时在OTS认可时提供相关证书和报告； - 供应商应负责申请目标市场的产品认证（如CCC），保证所有需要认证的零部件均符合认证要求同时在OTS认可时提供合格证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、项目进度要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 首序件：2023年4月20日 小批量：2023年5月20日 SOP节点： 2023年6月20日 预计整车年销量：1000台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、零部件功能及性能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 功能要求 - 材料要求 - 座椅面料采用PVC、PU或织布面料，面料带JAC logo，面料缝线和包覆需技术确认，性能需满足JAC相关技术要求；对零件上所使用的材料有明确定义的，供应商必须使用满足标准要求的材料，对零件上所使用的材料没有明确定义的，由供应商根据零件的设计、耐久性和性能要求选择材料，并对总成的性能负责。 - 供应商需提供打散的单个零件的材料清单及结构爆炸图，并按Q/JQ 11011对塑料/橡胶零件进行材料符号的标识。 - 性能要求 - 座椅骨架、靠背强度、座椅调节结构及头枕强度满足GB 15083《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》； - 安全带固定点强度试验满足GB 14167《汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点》； - 头枕满足GB 11550《汽车座椅头枕强度要求和试验方法》； - 内部凸出物满足GB 11552《乘用车内部凸出物》； - 坐垫宽度满足GB 7258《机动车运行安全技术条件》； - 座椅总成性能试验满足Q/JQ 7023《手动座椅总成技术条件》； - 座椅靠背及坐垫发泡满足Q/JQ 7001《汽车座椅芯垫（聚氨酯）技术条件》； - 座椅面料满足Q/JQ 7019《座椅织布面料技术条件》； - 骨架总成满足Q/JQ 7022《座椅骨架总成技术条件》； - 座椅注塑件满足Q/JQ 5516《内饰件通用技术条件 注塑零部件》； - 金属件耐腐蚀性要求满足Q/JQ 12142《中重卡主要零部件耐腐蚀要求》； - 气味性满足Q/JQ 11052《汽车内饰材料气味性主观评价方法及等级限值要求》，不低于4级； - 阻燃性符合Q/JQ 11050《汽车内饰材料燃烧特性》，燃烧速度不大于80mm/min； - 有毒有害物质满足Q/JQ 11012《汽车零部件有毒有害物质含量限值》； - 挥发性有机物满足Q/JQ 11159《车内零部件挥发性有机物要求及测试方法》； - 产品环保标准满足HJ/T 233，HJ/T 307，Q/JQ 321《材料污染控制技术要求》； - 使用温度范围-40℃～80℃，机构运转灵活，无迟滞、卡死等现象； - 座椅在使用过程中不允许出现异响、在颠簸路面不允许出现触底情况； - 座椅各功能需便于操作，不允许出现难操作、操作力过大情况。 四、外观要求 成品的颜色符合色板，皮纹、色光应与技术文件规定一致； 总成件表面不能有缺陷，诸如色泽不匀、开裂、褶皱以及杂质； 座椅泡沫不外露，表面无污染、破损、开裂等缺陷。 五、环保要求 供应商应确保产品满足任何潜在目标市场关于报废车辆的环保技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规、试验要求 & 工程标准& 材料标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、一、法规标准要求： （（1）JAC企业标准 Q/JQ 7023 《手动座椅总成技术条件》 Q/JQ 7001 《汽车座椅芯垫（聚氨酯）技术条件》 Q/JQ 7019 《座椅织布面料技术条件》 Q/JQ 7022 《座椅骨架总成技术条件》 Q/JQ 5516 《内饰件通用技术条件 注塑零部件》 Q/JQ 11052《汽车内饰材料气味性主观评价方法及等级限值要求》，不低于4级 Q/JQ 11050《汽车内饰材料燃烧特性》，燃烧速度≤80mm/min Q/JQ 11012《汽车零部件有毒有害物质含量限值》 Q/JQ 11159《车内零部件挥发性有机物要求及测试方法》 Q/JQ 321 《材料污染控制技术要求》 （（2）国内法规 GB 15083 《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》 GB 14167 《汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点》 GB 11550 《汽车座椅头枕强度要求和试验方法》 GB 11552 《乘用车内部凸出物》 GB 7258 《机动车运行安全技术条件》 二、试验要求：最终试验要求及试验方法以后期签发的试验大纲为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要零部件分解信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 |  | 名称 |  |  |  | 重量（kg） |  | 目标成本 |  | 数量 | 备注 |  | 状态 |
| 1 | 6800100Y6032 |  | 驾驶员座椅总成 |  |  |  | ≤46 |  | ≤1350 |  | 1 | 包括安全带及锁扣 |  | NEW |
| 2 | 6800100Y6032A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 包括安全带及锁扣 |  | NEW |
| 3 | 6800100Y6032B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 包括安全带及锁扣 |  | NEW |
| 4 | 6800100Y6032C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 包括安全带及锁扣 |  | NEW |
| 5 | 6800100Y6032D |  |  |  |  |  |  |  | ≤1900 |  | 1 | 包括安全带及锁扣 |  | NEW |
| 6 | 6800100Y6032E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 包括安全带及锁扣 |  | NEW |
| 7 | 7200100Y6032 |  | 副驾驶座椅总成 |  |  |  | ≤27 |  | ≤620 |  | 1 | 包括安全带及锁扣 |  | NEW |
| 8 | 7200100Y6032A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 包括安全带及锁扣 |  | NEW |
| 9 | 7200100Y6032B |  |  |  |  |  | ≤46 |  | ≤1300 |  | 1 | 包括安全带及锁扣 |  | NEW |
| 10 | 7200100Y6032C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 包括安全带及锁扣 |  | NEW |
| 分组零件简图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此图仅供参考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商开发能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研发能力 1、具备建模及分析能力、实物测试及试验能力，并具备商用车的匹配开发经验； - 拥有相对成熟的产品，具备座椅舒适性的评价调试能力。 研发设备 试验设备应具备振动试验台、耐久试验台等基本测试工具和设备。 其他 1、具备国标、行标、欧美法规的分析能力及同类产品的分析能力。 2、产品符合国内及出口的要求且具有严格的产品下线质量检测程序。 配合要求 1、能够严格按照时间节点提交交付物。 2、能够积极配合主机厂的工作，为保证开发进度，必要时需供应商派遣技术驻点。 3、供应商有职责在产品开发全过程及时提供工程支持和设计输入，并按要求参加设计评审会议。 4、供应商有职责提出可以降低成本、节省时间或提高客户价值的建议，这些建议经设计工程师确认后，对PDS进行更新发布。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |