检  测  报  告

试验名称：六轴耐久

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | J6L整椅 | 车 型 | 解放 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 前期质量 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张金昭 电话：18600932556 | 送样日期 | 2023年3月17日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年3月17日 |
| 试验项目 | 六轴耐久 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20230316SQS031试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年3月17日前期质量送检的J6L整椅按照GR20230316SQS031试验申请单，检测六轴耐久，对其结果不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年3月17日—2023年3月17日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：12.2℃；湿度：21.0% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六自由度摇摆台 | Q-062 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 2023年7月28日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 座椅调整到中间高度，记录当前位置，并在气悬浮齿轮上做标记。 - 2.使用恶劣路况进行4个小时六自由度试验，每个小时停机检查座椅高度和气悬浮齿轮上的标记。

2、评价标准

不评价。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果. J6L整椅; 031-001-202303; 试验后，高度有轻微变化，气悬浮齿轮无变化。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**