检  测  报  告

试验名称:座椅仰角操作耐久性试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年12月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A9609109820 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 电话：15774394381 | 送样日期 | 2023年3月29日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年4月4日 |
| 试验项目 | 座椅仰角操作耐久性试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20230328SQS039的申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年3月29日座椅开发部送检的H6驾驶员座椅总成按照 编号GR20230328SQS039的申请单 ，进行座椅仰角操作耐久性试验检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年4月4日—2023年4月7日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：17.5℃；湿度：44.3% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2023年11月7日 |
| 2 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2023年7月28日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 1. 仰角调节手柄解锁，将仰角由最高位置调节至最低位置，手柄锁止； - 2. 仰角调节手柄解锁，将仰角由最低位置调节至最高位置，手柄锁止； - 完成上述操作记为一个循环。 循环次数：依照下列条件进行共计10000次循环。

2、评价标准

座椅总成状态5000个循环后： 1）倾角调节时不允许出现异常，操作平稳； 2）手柄操作力应不低于设计标准值下限的70%，且不高于设计标准值上限的130%。 座椅总成状态10000个循环后，试验中及试验后零部件不破坏，能正常使用，无异响。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 座椅完成5000个循环后; 座椅完成10000个循环后. 驾驶员座椅总成; 039-001-202303; 仰角调节无异常，操作平稳；手柄操作力32.0N，未超出设计标准范围。; 试验中及试验后零部件未破坏，能正常使用，无异响，拉线功能正常。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**