检  测  报  告

试验名称：六轴耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | M3000-S |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0012949 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 15774394381 | 送样日期 | 2023年3月2日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年3月10日 |
| 试验项目 | 六轴耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20230302SQS020试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2022年11月11日新技术中心送检的驾驶员调温式悬架座椅按照GR20221111SQS276试验申请单，检测六轴耐久试验，其结果符合要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年3月10日—2023年3月23日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：13.8℃；湿度：37.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六自由度摇摆台 | Q-062 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 2023年7月28日 |
| 2 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 使用工装将座椅固定到台架中心； - 滑轨调整到最后位置； - 座椅高度调节到中间挡位； - 座垫倾角调节到水平位置； - 阻尼器调节到中间挡位； - 靠背调节到15°位置； - 滑轨调节至最后位置； - 座椅连接气压10±2bar，保证座椅减振功能正常； - 将68kg的假人放置在座垫上，使用绑带固定； - 防尘罩、罩壳、面套等覆盖结构，如有观察或测量需求，在不影响试验进行和判定的前提下可拆卸或部分破坏。 - 戴姆勒完整路谱，总时长200h 注意事项： - 振动开始前,需要确认滑轨、靠背是否有效锁止 - 避免触碰各手柄、按钮,防止试验过程中出现意外 - 试验前、及试验开始后每100h测量前后、左右间隙和晃动量（晃动量通过录视频方式体现） 间隙测量： - 1、福田标准： 试验标准：将座椅调节减震器处于最高状态，滑轨处于最后位置，靠背处于设计角度。将水平力100-107N，作用在距靠背旋转中心上方508-520mm处，垂直地施加到靠背垫上；座椅前或后间隙（单向）≤11mm；座椅左或右间隙（单项）≤10mm - 2、戴姆勒标准： 靠背骨架调至设计位置；在座椅靠背骨架上端的中心位置，水平向后施加70 N的作用力；将百分表归零；在相同位置水平向前施加70N的作用力；此刻读取的位移量为靠背骨架总成的间隙；座框测试方法同靠背（选取座框前横梁中心位置）；靠背最大间隙15mm - 3-4、一汽标准（陕汽350N）： R点上方500mm处，沿X方向加载至300N，位移量小于16mm；沿-X方向加载至300N，位移量小于20mm；沿Y方向加载至300N，位移量小于42mm；沿-Y方向加载至300N，位移量小于38mm。 - 间隙测量时座椅状态：减震器最高，滑轨最后

2、评价标准

- 1.试验过程中座椅无解锁、跳齿等现象，无明显的金属撞击、金属摩擦等异响； - 2.气阀、气囊和气路系统进行气密性测试，系统压降≤5kPa； - 3.骨架结构无开焊、开裂或脱落； - 4.记录各活动部位的衬套磨损情况。

四、标准偏离

1、标准偏离

五、试验结果

1、试验结果

1、间隙测量结果 样品名称; 测量时间; 间隙值. 戴姆勒标准（mm）; 福田标准 （mm）; 一汽标准 （mm）; 陕汽标准 (mm). 前; 后; 前; 后; 左; 右; 前; 后; 左; 右; 前; 后; 左; 右. 驾驶员座椅总成; 试验前; 5.24; 3.88; 7.39; 6.10; 6.37; 12.56; 17.98; 14.74; 25.76; 31.38; 20.11; 17.71; 29.88; 35.91. 100h; 10.16; 4.90; 11.64; 7.21; 11.62; 13.43; 23.91; 17.39; 32.66; 35.76; 25.84; 18.70; 38.15; 40.16. 200h; 12.54; 5.32; 14.86; 7.74; 16.51; 11.32; 24.81; 17.56; 39.68; 34.27; 27.55; 19.21; 46.83; 40.03. - 结果描述： - 试验过程中座椅无解锁、跳齿等现象，无明显的金属撞击、金属摩擦等异响； - 气阀、气囊和气路系统进行气密性测试后不漏气； - 骨架结构无开焊、开裂或脱落； - 各活动部位的衬套无磨损情况。

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**