检  测  报  告

试验名称：六轴耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2023年2月23日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员调温式悬架座椅 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A9609109820 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 电话：15774394381 | 送样日期 | 2022年11月11日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年11月11日 |
| 试验项目 | 六轴耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20221111SQS276试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2022年11月11日新技术中心送检的驾驶员调温式悬架座椅按照GR20221111SQS276试验申请单，检测六轴振动耐久，其结果不评价。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年11月11日—2023年2月22日 |  |
| --- | --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |  |
| 试验人员： | 吴航波 |  |
| 环境温/湿度： | 温度：17.8℃；湿度：40.5% |  |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六自由度摇摆台 | Q-062 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 2023年7月28日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验参数：戴姆勒路谱，总时长234h 高调; 第四档位置. 靠背; 93.9°. 座垫; 17.0°. 滑轨; 最后位置. 负载; 68kg. 气压; 1.0±0.2. 阻尼; 第四格位置. 注意事项： - 振动开始前,需要确认仰角、滑轨、靠背是否有效锁止 - 避免触碰各手柄、按钮,防止试验过程中出现意外

2、评价标准

- 不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果. 驾驶员调温式悬架座椅; 276-001-202211; - 调高功能正常； - 仰角功能正常； - 滑轨锁死； - 座框、减震器、靠背焊道完整； - 滑轨、仰角等结构无异响； - 座框减震器连接轴无松脱，无断裂； - 滚轮（金属滚轮增加储油槽）无异响、有磨损； - 调高机构（带拉线）功能正常，无跳档； - 无漏气、气管无磨损、接头无断裂、脱开、速降功能正常； - 试验后腰托功能正常； - 仰角小齿板固定螺母松脱，涂胶后不松脱； - 仰角小齿板固定螺栓松脱，涂胶后不松脱； 13.仰角连杆轴无松脱；.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**