检  测  报  告

试验名称：副驾座垫滥用试验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶座椅总成 | 车 型 | X5000S |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | DZ16251510102 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 前期质量部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 宋迎超 电话：15930764260 | 送样日期 | 2023年4月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年4月13日 |
| 试验项目 | 副驾座垫滥用试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20230412SQS046试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年4月12日前期开发部送检的副驾驶座椅总成按照GR20230412SQS046试验申请单，进行副驾座垫滥用试验，对其结果不评价。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年4月13日—2023年4月13日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：23.0℃；湿度：32.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六通道座椅强度试验机 | Q-008 | QXII-CFY-06 | 长春市齐祥科技有限责任公司 | 5‰ | 2023年7月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将座椅固定在试验台上，在距座垫前端100mm处，将试验气缸与之相连接，试验气缸与测力位置夹角为14.6°，用100N为一梯度递增加载力，测试座垫锁止失效的力值。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 结果描述. 副驾驶座椅总成; 046-001-202304; 力值加载到500N后，坐垫开始出现位移。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**