检  测  报  告

试验名称:折拢试验

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 左/右后视镜总成 | 车 型 | B41V |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | B00034691/B00034697 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 后视镜开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 电话：18201382432 | 送样日期 | 2023年3月28日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年4月12日 |
| 试验项目 | 折拢试验 |  |  |
| 试验标准 | QBAIC C215142-2022 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年3月28日后视镜开发部送检的左/右后视镜总成按照QBAIC C215142-2022试验标准，进行折拢试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年4月12日—2023年4月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：19.1℃；湿度：27.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流可调稳压电源 | Q-030 | LW-6050KD | 香港龙威仪器仪表有限公司 | / | 2023年7月27日 |
| 2 | 关节臂三坐标 | Q-015 | P10-05-10-42055 | 法如国际贸易（上海）有限公司 | 0.052mm ±0.073mm | 2023年7月27日 |
| 3 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2023年7月28日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

按实车位置将外后视镜固定在夹具上，用测力计在镜壳最外侧边缘测量，作用点为镜子转轴的最远点。

2、评价标准

试验后满足如下要求：电动折拢力矩：12±5N.m;折拢角：左镜68°右镜58°；折拢破坏力矩：镜头折拢到极限位置后应能继续抵抗不小于35N.m的力矩，试验后镜头和三角座不得破损和变形。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 力臂 （m）; 施加力值（N）; 折拢力矩（N.m）; 折拢角 （°）; 破坏施加力值（N）; 极限位置后的折拢力矩（N.m）; 备注. 左后视镜总成; 033-037-202303; 0.19; 68.5; 13.02; 70; 197.8; 37.58; 试验后镜头和三角座没有破损和变形。. 右后视镜总成; 033-026-202303; 0.19; 64.1; 12.18; 58.7; 200.2; 38.04. 右后视镜总成; 033-036-202303; 0.19; 63.2; 12.00; 59.9; 199.8; 37.96.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**