检  测  报  告

试验名称:电流消耗

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 左/右后视镜总成 | 车 型 | B41V |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | B00034691/B00034697 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 后视镜开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 电话：18201382462 | 送样日期 | 2023年3月28日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年4月14日 |
| 试验项目 | 电流消耗 |  |  |
| 试验标准 | QBAIC C215142-2022 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年3月28日后视镜开发部送检的左/右后视镜总成按照QBAIC C215142-2022试验标准，进行电流消耗试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年4月14日—2023年4月14日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：21.3℃；湿度：36.0% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流可调稳压电源 | Q-030 | LW-6050KD | 香港龙威仪器仪表有限公司 | / | 2023年7月27日 |
| 2 | 示波器 | Q-053 | ZDS2024B | 广州致远电子有限公公司 | 0.01A | 2023年8月14日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将后视镜按实际安装状态放置，进行测量电压为（13.0±0.1）V，分别测量外后视镜镜片最上端和最下端、最左端和最右端之间的调节电流及堵转电流，以及外后视镜镜头折叠电机的调节电流及堵转电流。

2、评价标准

外后视镜总成应满足下列要求： a) 垂直轴≤0.20A；水平轴≤0.45A； b) 折叠器电流≤0.30A；

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 垂直轴≤0.20A; 水平轴 ≤0.45A; 折叠器电流≤0.30A；. 折拢; 展开. 左后视镜总成; 033-016-202303; 0.24; 0.24; 0.29; 0.18. 右后视镜总成; 033-018-202303; 0.16; 0.13; 0.34; 0.18. 右后视镜总成; 033-023-202303; 0.11; 0.12; 0.44; 0.18.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**