检  测  报  告

试验名称：折叠耐久性

| 主检： |  | 日期： | 2023年02月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年02月16日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年02月16日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 外后视镜总成左/右 | 车 型 | BC311 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6RM 857 501 C9A 6RM 857 502 C9A | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 成都技术质量科 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张菊香 18183290050 | 送样日期 | 2023年4月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年4月11日 |
| 试验项目 | 折叠耐久性 |  |  |
| 试验标准 | TL 82036-2006 4.5.1 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年4月10日成都技术质量科送检的BC311外后视镜总成左/右依据 TL 82036-2006进行手动折叠耐久检测，经检测不符合要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年4月11日--- 2023年4月24日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：19℃；湿度：15.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2023年7月28日 |
| 2 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2023年7月28日 |
| 3 | 后视镜折叠耐久试验台 | N-092 | ZDNJ | 上海聚德永升测控系统有限公司 | / | 2023年7月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

折叠力矩14±4N.m

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 试验前（N.m）; 试验后（N.m）. 行车方向; 行车反方向; 行车方向; 行车反方向. 外后视镜总成左; 048-005-202304; 14.34; 13.36; 13.78; 10.27. 外后视镜总成右; 048-006-202304; 11.44; 10.55; 12.64; 8.82.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**