检  测  报  告

试验名称：振动耐久

| 主检： |  | 日期： | 2023年02月07日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年02月08日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年02月08日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 外后视镜总成左/右 | 车 型 | BC311 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6RM 857 501 C9A 6RM 857 502 C9A | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 成都技术质量科 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张菊香 18183290050 | 送样日期 | 2023年4月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年4月14日 |
| 试验项目 | 振动耐久 |  |  |
| 试验标准 | TL 82036-2006 4.5.3 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年4月10日成都技术质量科送检的BC311外后视镜总成左/右依据 TL 82036-2006进行振动耐久检测，经检测符合要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年4月14日--- 2023年4月17日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：21.1℃；湿度：39.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子震动试验系统 | N-008 | MPA406/M232A | 北京航天希尔技术有限公司 | / | 2023年7月28日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

固定要求 后视镜总成按照实际装配状态安装在振动台上 振动方向 与安装位置垂直 试验持续时间 24小时，耐久试验频率为3～6次/min。 频率 平滑过渡10～60Hz/60～10Hz 振幅值 在10～16Hz/16～10Hz范围内常数±3mm 加速度 在16～60Hz/60～16Hz范围内常数±30m/s2 频率变化时间 1倍频程1分钟

2、评价标准

试验后，1.目视主观评价； 2.检查转向、折叠功能可以正常运行。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果描述. 外后视镜总成左; 048-003-202304; 试验后，目视外观无异常，转向、折叠功能可以正常运行。. 外后视镜总成右; 048-004-202304; 试验后，目视外观无异常，转向、折叠功能可以正常运行。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**