检  测  报  告

试验名称：加热除霜性能

| 主检： |  | 日期： | 2023年02月28日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年03月22日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年03月22日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 左/右后视镜总成 | 车 型 | B41V |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | B00034691 B00034697 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 后视镜开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 18201382432 | 送样日期 | 2023年4月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年4月20日 |
| 试验项目 | 加热除露性能 |  |  |
| 试验标准 | QBAIC C215142-2022 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年4月10日 后视镜开发部 送检的B41V左/右后视镜总成依据 QBAIC C215142-2022进行加热除霜性能检测，经检测符合要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年4月20日--- 2023年4月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：22.2℃；湿度：36.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2023年7月28日 |
| 2 | 直流稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | 0.1V 0.1A | 2023年7月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

a) 将后视镜按实际安装状态，放入（-40±2）℃的低温箱里，保温4h； b) 用喷雾器向试样表面喷射水雾，喷雾器应与试样表面保持垂直，距试样表面（100~250）mm。并做上下、左右移动；喷雾器将0.06mL/cm2的水量逐渐均匀地全部喷射在试样表面上。保证霜层厚度≥0.5mm； c) 试样保持在试验所要求的温度（-18±2）℃，使试样表面的冰霜硬化30min； d) 按试验所要求的电压（13±0.1）V，给试样通电至试验所要求的时间7min，迅速取出，检查其外表面加热区冰霜的融化程度，并记录加热区上冰霜融化的位置和面积。

2、评价标准

装置启动7min之内加热区域内都应被融化。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 试验描述. 左后视镜总成; 033-016-202303; 装置启动7min内加热区域内都被融化。. 右后视镜总成; 033-018-202303; 装置启动7min内加热区域内都被融化。. 右后视镜总成; 033-023-202303; 装置启动7min内加热区域内都被融化。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**