检  测  报  告

试验名称：镜头折拢速度（电动调节）

| 主检： |  | 日期： | 2023年02月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年02月16日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年02月16日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 左/右后视镜总成 | 车 型 | B41V |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | B00034691 B00034697 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 后视镜开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 18201382432 | 送样日期 | 2023年4月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年4月13日 |
| 试验项目 | 镜头折拢速度（电动调节） |  |  |
| 试验标准 | QBAIC C215142-2022 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年4月10日 后视镜开发部 送检的B41V左/右后视镜总成依据 QBAIC C215142-2022进行镜头折拢速度（电动调节）检测，经检测符合要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年4月13日--- 2023年4月13日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：20.0℃；湿度：33.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秒表 | Q-028 | JS-306 | 深圳市军斯达实业有限公司 | 30min内带1/100s显示 | 2023年11月13日 |
| 2 | 直流稳压电源 | Q- 023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | 0.1V 0.1A | 2023年7月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

a)在（23±2）℃下测量，电压为（13±0.1）V： 镜头折叠电机调节速度均为≥18°/s； b) 在（-40±2）下，电压为（9±0.1）V： 镜头折叠电机调节速度均为≥6°/s；

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称及编号; 方向; 环境; 运行速度 （°/s）. 左后视镜总成 033-037-202303; 折拢; 常温; 24.91. -40℃; 29.41. 展开; 常温; 22.95. -40℃; 25.27. 右后视镜总成 033-026-202303; 折拢; 常温; 22.32. -40℃; 15.41. 展开; 常温; 21.9. -40℃; 21.19. 右后视镜总成 033-036-202303; 折拢; 常温; 21.55. -40℃; 16.59. 展开; 常温; 22.60. -40℃; 22.69.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**