检  测  报  告

试验名称:高低温存放

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 左/右后视镜总成 | 车 型 | B41V |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | B00034691/B00034697 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 后视镜开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 电话：18201382462 | 送样日期 | 2023年3月28日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年4月13日 |
| 试验项目 | 高低温存放 |  |  |
| 试验标准 | QBAIC C215142-2022 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年3月28日后视镜开发部送检的左/右后视镜总成按照QBAIC C215142-2022试验标准，进行高低温存放试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年4月13日—2023年4月15日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：23.0℃；湿度：32.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流可调稳压电源 | Q-030 | LW-6050KD | 香港龙威仪器仪表有限公司 | / | 2023年7月27日 |
| 2 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2023年11月7日 |
| 3 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2023年7月28日 |
| 4 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±1℃ | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

试验后，外后视镜总成回到室温1h后进行测量，应满足以下要求： a) 外后视镜总成外观无明显改变，无干涉、噪音、异响等缺陷，各调节功能正常，包括但不限 于以下功能：转向灯、电加热、电动调节、电动折叠、迎宾灯、BSD灯； b) 目视外后视镜总成，不得出现开裂、变形、发粘、变色、影响功能性的变形； c) 托板拉脱力≥30N。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 外观有无明显改变; 有无干涉、噪音、异响等缺陷; 各调节功能是否正常; 有无出现开裂、变形、发粘、变色、影响功能性的变形; 托板拉脱力 （N）; 备注. 左后视镜总成; 033-019-202303; 无; 无; 是; 无; 力值加载到36.2N时托板无变化。; 该后视镜无迎宾灯、BSD灯. 右后视镜总成; 033-025-202303; 无; 无; 是; 无; 力值加载到35.8N时托板无变化。; 该后视镜无迎宾灯、BSD灯. 右后视镜总成; 033-038-202303; 无; 无; 是; 无; 力值加载到33.7N时托板无变化。; 该后视镜无迎宾灯、BSD灯.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**