检  测  报  告

试验名称：光学振动

| 主检： |  | 日期： | 2023年02月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年02月16日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年02月16日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 左/右后视镜总成 | 车 型 | B41V |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | B00034691 B00034697 | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 后视镜开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 18201382432 | 送样日期 | 2023年4月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年4月21日 |
| 试验项目 | 光学振动 |  |  |
| 试验标准 | QBAIC C215142-2022 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年4月10日 后视镜开发部 送检的B41V左/右后视镜总成依据 QBAIC C215142-2022进行光学振动检测，经检测符合要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年4月21日--- 2023年4月22日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：20.3℃；湿度：49.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子震动试验系统 | N-008 | MPA406/M232A | 北京航天希尔技术有限公司 | / | 2023年7月28日 |
| 2 | 钢板尺 | L-183 | 0-200mm | 剑鱼牌 | 0.1mm | 2023年8月2日 |
| 3 | 钢卷尺 | L-185 | 0-5M | 得力 | 0.1mm | 2023年11月16日 |
| 4 | 红外测温仪 | R-037 | AR842A+ | 香港恒高电子集团荣耀出品 | ±0.1℃ | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 左后视镜总成; 右后视镜总成; 左后视镜总成; 右后视镜总成; 左后视镜总成; 右后视镜总成. 样件编号; 033-013-202303; 033-020-202303; 033-015-202303; 033-022-202303; 033-035-202303; 033-014-202303. 频 率; 20Hz; 15; 15; 14; 16; 14; 15. 30Hz; 15; 16; 14; 15; 15; 14. 40Hz; 16; 16; 14; 15; 15; 14. 50Hz; 16; 19; 14; 20; 16; 17. 60Hz; 16; 20; 17; 18; 15; 18. 70Hz; 15; 16; 16; 16; 14; 14. 80Hz; 15; 16; 15; 15; 15; 14. 90Hz; 15; 17; 14; 16; 15; 14. 100Hz; 15; 16; 14; 16; 16; 15. 最大值频率Hz; 56; 66; 58; 58; 57; 69. 最大值mm; 16; 20; 18; 20; 17; 18. 原始值mm; 15; 15; 14; 15; 14; 15. αmax（0~70）Hz; 1; 5; 3; 5; 2; 3. αmax（70~100）Hz; 0; 2; 1; 1; 1; 0.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**