检  测  报  告

试验名称：耐化学试剂

| 主检： |  | 日期： | 2023年02月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年02月16日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年02月16日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 左/右后视镜总成 | 车 型 | B41V |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | B00034691 B00034697 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 后视镜开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 18201382432 | 送样日期 | 2023年4月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年5月3日 |
| 试验项目 | 耐化学试剂 |  |  |
| 试验标准 | QBAIC C215142-2022 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年4月10日 后视镜开发部 送检的B41V左/右后视镜总成依据 QBAIC C215142-2022进行耐化学试剂检测，经检测不符合要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年5月3日--- 2023年5月4日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：22.1℃；湿度：53.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2023年7月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

试验结果不允许出现溶解、膨胀、褪色、开裂等任何变化。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 试验后是否出现溶解、膨胀、褪色、开裂等任何变化。. Sonax汽车外饰清洁剂; 蓝星玻璃水; 92#汽油; SN 5W-30机油; 润滑油、润滑剂; 防冻液; 制动液; 柴油燃料. 左后视镜总成; 033-011-202303; 否; 否; 否; 否; 否; 否; 试验后样件出现褪色现象; 否. 右后视镜总成; 033-012-202303; 否; 否; 否; 否; 否; 否; 试验后样件出现褪色现象; 否. 右后视镜总成; 033-010-202303; 否; 否; 否; 否; 否; 否; 试验后样件出现褪色现象; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**