检  测  报  告

试验名称：抗振强度

| 主检： |  | 日期： | 2023年02月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年02月16日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年02月16日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 左/右后视镜总成 | 车 型 | B41V |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | B00034691 B00034697 | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 后视镜开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 18201382432 | 送样日期 | 2023年4月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年4月22日 |
| 试验项目 | 抗振强度 |  |  |
| 试验标准 | QBAIC C215142-2022 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年4月10日 后视镜开发部 送检的B41V左/右后视镜总成依据 QBAIC C215142-2022进行抗振强度检测，经检测不符合要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年4月22日--- 2023年4月27日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：21.2℃；湿度：43.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子震动试验系统 | N-008 | MPA406/M232A | 北京航天希尔技术有限公司 | / | 2023年7月28日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验要求如下： a) 固定要求：后视镜总成按照实际装配状态安装在振动台上； b) 振动方向：与安装位置垂直12h、水平（前后8h、左右4h）； c) 试验持续时间：24h，耐久试验频率为（3～6）次/min； d) 频率：平滑过渡（10～60）Hz/（60～10）Hz； e) 振幅值：在（10～16）Hz/（16～10）Hz范围内常数±3mm； f) 加速度：在（16～60）Hz/（60～16）Hz范围内常数±30m/s2； g) 频率变化时间：1倍频程1min。

2、评价标准

试验后，外后视镜总成外观无明显改变，无干涉、噪音、异响等缺陷，各调节功能正常，包括但不限于以下功能：转向灯、电加热、电动调节、电动折叠、迎宾灯、BSD灯。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 外观有无明显改变; 有无干涉、噪音、异响等缺陷; 各调节功能是否正常; 备注. 左后视镜总成; 033-013-202303; 无; 无; 是; /. 右后视镜总成; 033-022-202303; 无; 无; 是; /. 左后视镜总成; 033-035-202303; 无; 无; 是; /. 右后视镜总成; 033-014-202303; 无; 无; 是; /. 左后视镜总成; 033-015-202303; 污; 有; 是; 试验前后方向7小时出现松旷异响等问题。. 右后视镜总成; 033-020-202303; 无; 有; 是; 试验前后方向7小时出现异响等问题.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**