检  测  报  告

试验名称: 迎宾灯投影要求

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 左/右后视镜总成 | 车 型 | B41V |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | B00034691/B00034697 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 后视镜开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 电话：18201382462 | 送样日期 | 2023年4月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年4月21日 |
| 试验项目 | 迎宾灯投影要求 |  |  |
| 试验标准 | QBAIC C215142-2022 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年4月10日后视镜开发部送检的左/右后视镜总成按照QBAIC C215142-2022试验标准，进行迎宾灯投影要求检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年4月21日—2023年4月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：21.1℃；湿度：35.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | / | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

外后视镜总成在装车状态下，迎宾灯投影标识应清晰可见，投影角度要求控制在±2°。同时左右迎宾灯投影效果不应有明显不一致现象。

2、评价标准

外后视镜总成在装车状态下，迎宾灯投影标识应清晰可见，投影角度要求控制在±2°。同时左右迎宾灯投影效果不应有明显不一致现象。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 迎宾灯投影标识是否清晰可见，; 投影角度是否控制在±2°; 左右迎宾灯投影效果有无明显不一致现象. 左后视镜总成; 033-042-202303; 是; 否; 无. 右后视镜总成; 033-041-202303; 是; 是; 无. 右后视镜总成; 033-043-202303; 是; 是; 无.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**