检  测  报  告

试验名称：操作扭矩

| 主检： |  | 日期： | 2023年05月11日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年03月22日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年03月22日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 内后视镜总成 | 车 型 | 18D |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 18D 857 511 IQQ | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 成都技术质量科 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张菊香 18183290050 | 送样日期 | 2023年5月5日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年5月11日 |
| 试验项目 | 操作扭矩 |  |  |
| 试验标准 | TL 883-2009 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年5月5日 成都技术质量科送检的 18D内后视镜总成依据 TL 883-2009进行操作扭矩试验，经检测不符合要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年5月11日--- 2023年5月11日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：24.7℃；湿度：34.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2023年11月7日 |
| 2 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2023年11月7日 |
| 3 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±1℃ | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 内后视镜在供货状态下，-40℃、90℃的环境下分别用推拉力计，测量操作扭矩。 将内镜总成安装在合适的实验台上，温度要求（23±5℃），交变负荷次数；沿纵轴和横轴500次，要求频率：10次交换负荷/min。

2、评价标准

1、23±5℃: 150±60N㎝。 -40℃：最大310 N㎝。 90℃：最小60 N㎝。 调节扭矩不允许低于起动扭矩的90%。 2、交变负荷后，相比初始值，各项值允许发生±20%的变化。在施加调节力矩时翻转机械结构必须保持无缝隙。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 温度℃; 方向; 启动力矩(N.cm); 调节力矩(N.cm); 调节力/启动力矩*100 %. 18D内后视镜总成; 054-001-202305; 25; 上; 140.9; 140.0; 99. 25; 下; 117.8; 115.4; 98. 25; 左; 153.8; 150.0; 97. 25; 右; 155.0; 146.3; 94. -40; 上; 155.7; 153.5; 98. -40; 下; 180.4; 168.2; 93. -40; 左; 273.8; 262.5; 95. -40; 右; 316.3; 298.8; 94. 90; 上; 136.4; 129.2; 94. 90; 下; 133.9; 117.5; 87. 90; 左; 128.8; 121.3; 94. 90; 右; 126.3; 120.0; 95. 样品名称; 样品编号; 温度℃; 方向; 启动力矩(N.cm); 调节力矩(N.cm); 调节力/启动力矩*100 %. 18D内后视镜总成; 054-002-202305; 25; 上; 107.1; 106.2; 99. 25; 下; 74.6; 74.1; 99. 25; 左; 133.8; 128.8; 96. 25; 右; 122.5; 106.3; 86. -40; 上; 168.3; 150.8; 89. -40; 下; 183.0; 179.9; 98. -40; 左; 285.0; 267.5; 93. -40; 右; 292.5; 266.3; 91. 90; 上; 55.8; 54.9; 98. 90; 下; 49.4; 42.9; 86. 90; 左; 77.5; 71.3; 91. 90; 右; 68.8; 67.5; 98. 样品名称; 样品编号; 温度℃; 方向; 启动力矩(N.cm); 调节力矩(N.cm); 调节力/启动力矩*100 %. 18D内后视镜总成; 054-003-202305; 25; 上; 94.1; 89.6; 95. 25; 下; 91.5; 88.9; 97. 25; 左; 151.3; 146.3; 96. 25; 右; 135.0; 127.5; 94. -40; 上; 171.0; 161.6; 94. -40; 下; 159.1; 150.5; 94. -40; 左; 253.8; 252.5; 99. -40; 右; 297.5; 291.3; 97. 90; 上; 92.3; 87.3; 94. 90; 下; 87.9; 72.8; 82. 90; 左; 138.8; 131.3; 94. 90; 右; 155.0; 136.3; 87. 样品名称; 样品编号; 方向; 试验前调节 扭矩; 试验前调节 扭矩; 相比初始值 变化%. 18D内后视镜总成; 054-001-202305; 上; 140.0; 213.3; 52. 下; 115.4; 162.5; 40. 左; 150.0; 117.5; -21. 右; 146.3; 132.5; -9. 18D内后视镜总成; 054-002-202305; 上; 106.2; 107.6; 1. 下; 74.1; 140.4; 89. 左; 128.8; 140.0; 8. 右; 106.3; 71.3; -32. 18D内后视镜总成; 054-003-202305; 上; 89.6; 172.8; 92. 下; 88.9; 144.0; 61. 左; 146.3; 190.0; 29. 右; 127.5; 150.0; 17.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**