检  测  报  告

试验名称：镜头调节力矩

| 主检： |  | 日期： | 2023年05月11日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年03月22日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年03月22日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 内后视镜总成 | 车 型 | 18D |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 18D 857 511 IQQ | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 成都技术质量科 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张菊香 18980990401 | 送样日期 | 2023年5月5日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年5月11日 |
| 试验项目 | 镜头调节力矩 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20230504SQS054申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年5月5日 成都技术质量科送检的 18D内后视镜总成依据编号GR20230504SQS054申请单进行镜头调节力矩试验，经检测不符合要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年5月11日--- 2023年5月11日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：24.7℃；湿度：34.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

内后视镜底座模拟装车状态固定，分别在内后视镜左右上下最边缘处用测力计进行测试。

2、评价标准

150±60 N·cm

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 方向; （N）; （N.cm）. 18D内后视镜总成; 054-001-202305; 向上; 31.1; 140.0. 向下; 44.4; 115.4. 向左; 12.0; 150.0. 向右; 11.7; 146.3. 18D内后视镜总成; 054-002-202305; 向上; 23.6; 106.2. 向下; 28.5; 74.1. 向左; 10.3; 128.8. 向右; 8.5; 106.3. 18D内后视镜总成; 054-003-202305; 向上; 19.9; 89.6. 向下; 34.2; 88.9. 向左; 11.7; 146.3. 向右; 10.2; 127.5.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**