检  测  报  告

试验名称：抗震强度

| 主检： |  | 日期： | 2023年05月11日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年03月22日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年03月22日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 内后视镜总成 | 车 型 | 18D |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 18D 857 511 IQQ | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 成都技术质量科 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张菊香 18183290050 | 送样日期 | 2023年5月5日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年5月11日 |
| 试验项目 | 抗震强度 |  |  |
| 试验标准 | TL883-2009 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年5月5日 成都技术质量科送检的 18D内后视镜总成依据 TL883-2009进行抗震强度试验，经检符合要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年5月11日--- 2023年5月15日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.0℃；湿度：36.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子震动试验系统 | N-008 | MPA406/M232A | 北京航天希尔技术有限公司 | / | 2023年7月28日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

固定相应的车门部分和车门缝隙在振动工作台上； 振动方向 垂直于安装位置； 测试时长 24h； 频率 变化的（10至60）HZ /(60至10)Hz； 振幅 （10至60）HZ /(60至10)Hz频率范围内恒定为±3 mm ； 加速度 ±30m/s2； 频率通过时间 1/min 。

2、评价标准

试验后操作或摇动内后视镜总成，应没有任何故障和咯吱咯吱声等其他噪音；角度调整未改变，翻转机械机构必须保持无缝隙。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 状态描述. 内后视镜总成; 054-001-202305; 试验后操作或摇动内后视镜总成，无任何故障和咯吱咯吱声等其他噪音；角度调整未改变，翻转机械机构无缝隙。. 054-002-202305; 试验后操作或摇动内后视镜总成，无任何故障和咯吱咯吱声等其他噪音；角度调整未改变，翻转机械机构无缝隙。. 054-003-202305; 试验后操作或摇动内后视镜总成，无任何故障和咯吱咯吱声等其他噪音；角度调整未改变，翻转机械机构无缝隙。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**