检  测  报  告

试验名称：强度试验（扶手垂直水平载荷试验）

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 左座椅总成（工程车，无忧换挡） | 车 型 | 王牌V7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | EZ164251000006 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张甲 15028210325 | 送样日期 | 2023年5月8日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年5月16日 |
| 试验项目 | 强度试验（扶手垂直水平载荷试验） |  |  |
| 试验标准 | 详见编号 GR20230508SQS060申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年5月8日 座椅开发部 送检的王牌V7左座椅总成（工程车，无忧换挡）依据编号 GR20230508SQS060申请单进行强度试验（扶手垂直水平载荷试验）检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年5月16日—2023年5月17日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.8℃；湿度：61.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

- 试验方法

扶手位于设计位置（水平），分别对扶手施加垂直载荷1500N和水平载荷400N。参考下图

2、评价标准

试验后不得出现破损、裂纹或严重的永久性损伤，不允许功能失效。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 方向; 加载力值（N）; 是否出现出现破损、裂纹或严重的永久性损伤; 是否功能失效. 左座椅总成（工程车，无忧换挡）; 060-001-202305; 垂直; 1500.0; 否; 否. 水平; 400.9; 否; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**