检  测  报  告

试验名称：模拟膝盖压力耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶员座椅总成 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | L16800000147 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 1531355079 | 送样日期 | 2023年5月19日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年5月23日 |
| 试验项目 | 模拟膝盖压力耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20230519SQS069申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年5月19日座椅开发部送检的副驾驶座椅总成按照编号GR20230519SQS069申请单进行模拟膝盖压力耐久试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年5月23日—2023年5月24日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：24.3℃；湿度：29.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

- 试验方法

在常温条件下，将座椅折叠，用Φ165 半球在每个座椅靠背（含中间座椅附加背板）中间部位施加 666.4N 垂直方向的负荷，施加负荷到放松为一次循环； 循环进行 5000次.

2、评价标准

试验后检测座椅状态。座椅各调节及锁止系统不能失效，不出现任何结构的破裂。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 座椅各调节及锁止是否系统失效; 是否出现任何结构的破裂. 副驾驶员座椅总成; 069-001-202305; 否; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**